四川永祥新能源有限公司

二期技改项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：四川永祥新能源有限公司

环评单位：四川省环科源科技有限公司

二〇二五年一月

0  概述

0.1  建设项目由来

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展。全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。随着2016年《巴黎协定》生效，目前全球已有130个国家制定“双碳”行动目标，推出绿色发展政策，助力全球能源转型。

习近平总书记2020年9月22日在第七十五届联合国大会一般性辩论会上向世界郑重宣告，中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年实现碳中和。习近平总书记强调，实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。2023年7月，习近平总书记视察四川时作出“要科学规划建设新型能源体系，促进水风光氢天然气等多能互补发展”的重要指示。

为坚决落实党中央关于碳达峰碳中和重大战略决策，中国共产党四川省委员会以实现“双碳”目标为引领，在省委第十二届委员会第二次全体会议作出的《决定》中明确提出：建设国家清洁能源示范省，并在提升区域中心城市能级中赋予乐山建设“中国绿色硅谷”的重大使命。2023年6月19日，中国共产党四川省第十二届委员会第三次全体会议通过的《中共四川省省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》中明确：“—先进材料产业。做精关键战略材料，进一步提高晶硅光伏、锂电等材料技术水平，加速规模化发展和材料应用推广步伐。”

乐山是全国多晶硅及光伏产业的发祥地、四川多晶硅的主产地，建有四川省多晶硅工程技术研究中心、西部硅材料光伏新能源产业技术研究院，与29所高校、8个院士（专家）工作站建立了合作关系。乐山高纯晶硅产品纯度达到11个9，棒状硅、颗粒硅产品能耗均优于国家行业标准先进值，直拉单晶制造技术处于国际先进、行业领先水平，以“永祥新能源”“永祥能源科技”为代表的企业产品各项质量指标达到太阳能特级品标准，部分核心技术在全世界具有领先性，是“中国智造”的典型代表。

乐山坚决贯彻党中央大政方针和省委决策部署，坚持把建设乐山“中国绿色硅谷”作为产业强市的“头号工程”，专题召开市委八届二次全会并作出《关于加快乐山“中国绿色硅谷”建设若干重大问题的决定》，强调“以建设中国绿色硅谷为重点推进新型工业化”，举全市之力、集全市之智，努力把乐山打造成全球晶硅光伏产业投资首选地、产业布局“新IP”。

四川永祥新能源有限公司（以下简称“永祥新能源公司”或“公司”）成立于2017年3月，坐落于乐山市五通桥区龙翔路999号，是专业从事多晶硅和单晶硅研究、开发、生产、销售及光伏发电项目的开发、建设、维护的高新技术企业。

2017年，公司实施了光伏硅材料制造项目（一期），建设了两条年产1.25万吨多晶硅生产线，最终形成2.5万吨/年多晶硅生产规模，并于2019年完成竣工环保验收。

2020年，公司又实施了光伏硅材料制造项目（二期），建设了5.1万吨多晶硅（包括太阳能特级品多晶硅5万吨/年、电子一级多晶硅1000吨/年）的生产线，并于2022年7月完成竣工环保验收。同年又实施了光伏硅材料制造项目（一期填平补齐项目），在原一期工程已建成设施基础上新增冷氢化、三氯氢硅合成系统，最终将一期项目生产能力由2.5万吨/年提升至4万吨/年，于2023年2月完成了竣工环保验收工作。

2023年，公司在现有9.1万吨/年多晶硅（含太阳能级多晶硅9万吨/年、电子级多晶硅1000吨/年）生产规模的基础上进行节能升级改造，全厂形成12.1万吨/年（含太阳能级多晶硅12万吨/年、电子级多晶硅1000吨/年）多晶硅生产能力，。

2024年，公司实施光伏硅材料制造项目（三期高纯晶硅项目），建设12万吨/年高纯多晶硅生产线，该项目处理已批待建中。

目前，四川永祥新能源有限公司现厂多晶硅产能共计24.1万吨/年，其中电子级多晶硅1000吨/年，12万吨/年多晶硅处于已批待建状态。

多晶硅产业作为清洁能源之一，大力发展多晶硅产业是实现国家“碳达峰、碳中和”目标的重要手段，而依托位于乐山市的晶硅产业基地、扩大先进产能规模、打造“中国绿色硅谷”，对于响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略目标、助推新时代新能源高质量发展具有重要意义。

为响应国家和四川省委省政府的号召，为打造“中国绿色硅谷”贡献永祥力量，四川永祥新能源有限公司于乐山市五通桥新型工业基地内投资约35亿元建设“光伏硅材料制造技改项目（二期4.5万吨高纯晶硅项目）”，主要建设内容：建设三条年产1.5万吨多晶硅生产线（其中2条用于生产太阳能级多晶硅3万吨/年、1条用于生产太阳能级多晶硅1.4万吨/年和电子级多晶硅0.1万吨/年），最终形成4.5万吨/年多晶硅生产规模（包括太阳能特级品多晶硅44000吨/年、电子一级多晶硅1000吨/年）。四川永祥新能源有限公司二期项目于2022年7月取得了环评批复（乐市环审[2020]56号），于2022年7月完成竣工环保验收，现已建成投运并取得排污许可证（编号：91511112MA633M5847001U）。

多晶硅产业作为清洁能源之一，大力发展多晶硅产业是实现国家“碳达峰、碳中和”目标的重要手段，而依托位于乐山市的晶硅产业基地、扩大先进产能规模、打造“中国绿色硅谷”，对于响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略目标、助推新时代新能源高质量发展具有重要意义。

四川永祥新能源有限公司以此为契机，为助力早日实现“碳达峰、碳中和”贡献永祥力量，拟在乐山市五通桥新型工业基地二期现有厂区内实施“永祥新能源二期技改项目”（以下简称“项目”）。项目总投资40000万元、主要建设内容：为提升产品的多元化，拟在现已改进的各类工艺参数基础上对二期项目进行技术改造，新增1万吨/年高纯多晶硅生产线和1万吨/年粒状硅中试线，最终形成10.1万吨/年多晶硅产能（含9万吨/年太阳能级多晶硅、1万吨/年太阳能级粒状硅和0.1万吨/年电子级多晶硅）。

本次技术改造项目践行绿色发展理念，采用行业领先的节能降耗技术，项目主产品高纯晶硅产品类别属于太阳能级多晶硅，项目在技术改造过程中，通过对现厂生产线的挖潜、提升渣浆回收率及循环水利用率，提高企业清洁生产水平，废水、废气均不突破技改前项目环评批复水平。项目已由五通桥区发展和改革局备案，备案号：川投资备【2411-511112-07-02-736617】JXOB-0185 号。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号令要求，“四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改项目”必须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属“三十六 计算机、通信和其他电子设备制造业”款“81 电子元件及电子专用材料制造398”中“半导体材料制造；电子化工材料制造”，应编制环境影响报告书。为此，四川永祥新能源有限公司委托四川省环科源科技有限公司承担该项目的环评工作。评价单位接受委托后，在当地有关部门的协作下开展该项目环评工作，经过现场踏勘、资料收集、工程分析、环境影响预测等工作，完成了该项目环评报告书的编制工作，待审批后作为环保管理和环保设计的依据。

0.2  建设项目特点

1）建设内容

本项目是对“四川永祥新能源有限公司二期项目”进行改扩建，本次升级改造总体上不改变公司多晶硅生产工艺，仍采用高效改良西门子法工艺，本次升级改造不改变公司现有多晶硅生产工艺（仍采用高效改良西门子法工艺），仅在部分环节进行改进，通过在原有还原装置ABC基础上各新建2台40对棒大间距还原炉、原有尾气回收装置基础上新建1台10万Nm3/h螺杆压缩机、原有渣浆处理装置基础上新建1套高沸裂解装置，以实现多晶硅产能由8.1万吨/年增加至9.1万吨/年的目的。同时新增1套硅烷法生产粒状硅中试装置，可实现新增粒状硅产能1万吨/年。

总体来讲，在不改变厂区内现有的主要生产线设施、公辅环保设施的基础上，充分依托现厂已有设施并充分挖潜，本次技改后可实现多晶硅产能从8.1万吨/年扩大至10.1万吨/年。

2）产品用途

生物合成技术由于其环境友好性，极具吸引力的生产潜能，已经成为服务国家战略需求的前沿关键技术。相较于传统化学合成和植物提取，生物合成具有非常明显的优势：①对资源依赖性小，不受时节和原料供应限制，生产周期短，产量提升空间大；②更加安全环保，生物合成产物单一，相对传统化学合成产生的副产物、污染物更少。

本次技改后，永祥新能源公司全厂太阳能级多晶硅产能达到26.1万吨/年，主要用途为光伏产业。本项目产品属于太阳能级多晶硅，实际产品品质可达到电子级多晶硅1级品水平。

3）生产工艺

本项目沿用永祥科技公司现有生产工艺，以外购四氯化硅、自制硅粉为原料，采用改良西门子法生产多晶硅，并采用冷氢化工艺，该工艺技术与四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司的多晶硅生产工艺相同，成熟、先进，主要工艺步骤包括冷氢化、合成精馏、回收精馏、反歧化、还原、整理，及还原尾气回收、工艺废气处理、浆渣回收等。

0.3  环境影响评价的工作过程

评价单位接受委托后，在当地有关部门的协作下，经过现场踏勘、资料收集等，按照环评技术导则规范和要求编制完成了环境影响报告书，待审批后作为项目环境管理及项目开展环保设计工作的依据。

环评工作主要过程如下：

（1）认真研究建设单位提供的建设项目可研报告等相关资料。

（2）现场调查，实地了解工程环境特点及是否涉及自然保护区、生态红线、饮用水源地等环境敏感点。

（3）委托进行评价区域的环境质量现状监测。

（4）根据收集到的各种文件、资料及现场调查了解的情况，对建设项目在施工期、营运期对各环境要素影响及环境风险进行了分析、预测和评价，在工程设计已有的环保措施基础上，提出了进一步的环保措施与建议。

（5）报告书征求意见稿形成后，公司组织报告书内部审查，并与建设单位进行多次沟通。报告书经修改完善后形成送审稿，按相关规定送生态环境行政主管部门审批。

0.4  关注的主要环境问题

根据本项目工程污染特点和周边环境制约因素，本评价关注的主要环境问题如下：

- 关注项目与国家、地方相关法律法规以及国家、制药相关政策的符合性。

- 关注工程分析建设项目概况、生产工艺及产污环节以及污染源源强核算；关注项目与相关依托项目的的可行性分析。

- 关注环境保护措施及其可行性论证，给出拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、稳定运行和达标排放的可靠性。

- 关注环境风险影响预测与评价，项目实施的大气环境影响及卫生防护距离的合理设置。

0.5  主要污染治理措施及排放

- 废气治理及排放

电解水制氢废气（G2-1）经15m排气筒直排；冷氢化装置硅粉投料废气（G3-1）送陶瓷滤芯除尘器处理后经25m排气筒排放；开停车置换气（G3-2）经氯硅烷深冷回收后进入工艺废气处理系统；压缩机尾气（G3-3）送水洗后经25m排气筒排放；精馏不凝气（G4-1）经深冷回收氯硅烷后加压送回冷氢化装置；还原工段开停车置换废气（G5-1）送水洗后经18m排气筒排放；还原石墨处理粉尘（G5-2）送滤芯式除尘器后经25m排气筒排放；整理工段破碎废气（G6-1）送布袋除尘器后经15m排气筒排放；酸洗废气（G6-2）送碱洗+水洗后经25m排气筒排放；还原尾气回收工段再生尾气（G7-1）深冷回收氯硅烷后加压送冷氢化装置；置换气（G7-2）循环使用不外排；压缩机尾气（G7-3）送水洗后经25m排气筒排放；清洗废气（G7-4）送酸洗后经15m排气筒排放；干式真空废气（G7-5）送滤筒式除尘器后经18m排气筒排放；粒状硅生产产生的脱轻塔不凝气（G8-1）、产品塔不凝气（G8-2）和旋转流化床置换尾气（G8-3）送含硅烷废气处理装置处理；工艺废气处理装置工艺尾气（G9-1）送三级水洗后经25m排气筒排放；渣浆处理装置精馏冷凝不凝气（G10-1）深冷回收氯硅烷后加压送冷氢化装置；蒸发不凝气（G10-2）、水洗废气（G10-3）和蒸馏不凝器（G10-4）送二级水洗后经25m排气筒排放；含硅烷气废气处理装置洗涤废气（G11-1）送二级碱洗后经25m排气筒排放；石灰石装卸废气（G12）送布袋除尘器后经15m排气筒排放；氯硅烷储罐泄压废气（G13）深冷回收氯硅烷后，经缓冲罐送工艺废气洗涤装置。

项目生产过程中外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，为践行社会责任，建设单位承诺：颗粒物、氯化氢外排限值分别按5mg/m3、2mg/m3控制。

- 废水

项目废水经厂区预处理达《四川省有色金属冶炼和晶硅工业水污染物排放标准》（DB51/3204-2024）和五通桥新型工业基地污水处理厂进水水质要求（其中氯化物按照DB51/190-93二级标准限值350mg/L控制）后，经废水管道进入五通桥新型工业基地污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”出水标准（其中总磷≤0.3mg/L、氯化物≤350mg/L）后排入岷江。

- 地下水污染防治

本项目主要沿用已实施的地下水防渗措施，针对新增设备如精馏装置等采取了分区防渗措施。此外，还应建立完善的质量管理体系对地下水环境进行监测和管理，设置地下水污染风险快速评估与决策，制定风险事故应急预案。

- 噪声产生及排放

项目噪声源主要为压缩机、泵类、阀门、鼓风机、引风机等，声级值85~110dB（Α），通过优化总平布置、选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振等有效的降噪措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 固废

危险废物均交有资质单位统一处置；冷氢化工段除尘灰、整理工段除尘灰、污水处理站除尘灰外运综合利用；高纯水站废离子交换树脂由原厂家回收；厂废水站污泥优先外售水泥厂做原料，其次送符合环保要求的填埋场填埋等。在正常情况下，项目一般固废综合利用率为100%。

副产物处理情况：氯化钙溶液外售。项目污水处理站压滤渣作为一般固废外售水泥厂进行综合利用处理，在综合利用途径受阻的情况下送园区填埋场进行应急填埋处理。

0.6  环境影响评价的主要结论

四川永祥新能源有限公司拟在五通桥新型工业基地内建设永祥新能源二期技改项目，技术改造后永祥二期形成10.1万吨/年多晶硅产能，永祥全厂形成26.1万吨/年多晶硅产能。

项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目在现厂成熟可靠工艺基础上进行了进一步优化调整和挖潜，贯彻了清洁生产要求。项目选址地与周边环境基本相容，本次技术改造在依托现厂已建设各项环保措施及环境风险防控措施的基础上进一步优化，在三废达标排放和环境风险防控的同时实现不增加外排废水量、不增加渣浆处置量、废气排放量控制在原环评批复水平，经预测外排污染物对各环境要素的影响可接受。在落实环评提出的各项环保措施和环境风险防控措施的前提下，则项目在五通桥新型工业基地内拟选址处建设从环保角度可行。

- 总  论

  - 编制依据

    - 国家有关环境保护政策法规

1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

4）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

5）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）；

6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

8）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年11月29日修订）；

10）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年7月1日起施行)；

11）《中华人民共和国节约能源法（2018年修正）》（2018年10月26日修订）；

12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订并实施）；

13）《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）；

14）《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第5号；

15）《工业化信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》，工信部产业[2015]127号；

16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）；

17）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（修订后于2017年10月1日施行）；

18）中华人民共和国国务院令第645号《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日）；

19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号，2021年1月1日起施行）；

20）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工业和信息化部 工信部节[2010]218号，2010年5月）；

21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部 环发[2012]77号，2012年7月）；

22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保部 环发[2012]98号，2012年8月）；

23）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

24）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

25）《环境保护部关于加强土壤污染防治工作的意见》（国家环境保护部环发〔2008〕48号）；

26）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]）197号）；

27）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

28）《环境保护公众参与办法》（生态环境部令4号），2018年7月26日；

29）《长江经济带生态环境保护规划》，环规财[2017]88号；

30）《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》，发改环资[2016]370号；

31）关于印发《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的通知，环水体[2017]142号；

32）关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）》的通知（长江办[2022]7号）；

33）《四川省工矿用地土壤环境管理办法（川环发〔2018〕88号）》；

34）《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》（环办标征函〔2018〕50号）；

35）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

36）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

37）《危险废物产生单位管理计划制定指南》建设项目危险废物环境影响评价指南（环保部公告 2017年 第43号）；

38）《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）；

39）《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（国办函[2022]39号）；

40）关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知（国办函[2022]39号）；

41）《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体[2022]55号）；

42）《排污许可管理办法（试行）》（2019年8月22日修正）；

43）《重点管控新污染物清单（2023年版）》（部令第28号）；

44）《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24号）；

45）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委2023年第7号令）。

    - 地方有关环境保护政策法规

1）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》（2007年12月，2019年9月26日修正）；

2）川府发[1992]5号文“四川省人民政府印发《四川省地面水水域环境功能划类管理规定》的通知”；

3）《四川省人民政府关于加快发展循环经济的实施意见》（2005年12月）；

4）“四川省人民政府贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的实施意见”；

5）川环函[2012]811号文“四川省环境保护厅关于转发环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知”；

6）四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知（川府发[2014]4号）；

7）四川省环境保护厅、四川省发展和改革委员会等关于印发《四川省灰霾污染防治实施方案》的通知（川环发[2013]78号文）；

8）《水污染防治行动计划》四川省工作方案（川府发59号）；

9）四川省环境保护厅办公室 川环办发[2013]179号《关于进一步落实好环境影响评价风险防范措施的通知》；

10）四川省环境保护厅办公室关于征求《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》贯彻意见的函（川环办函〔2015〕28号）；

11）《四川省生态保护红线实施意见》（川府发[2016]45号）；

12）四川省人民政府关于印发《中国制造2025四川行动计划》的通知（川府发[2015]53号）；

13）四川省、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室“关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知”（川长江办[2022]17号）；

14）《四川省固体废物污染环境防治条例》（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第115号）；

15）《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》（川环[2023]259号）；

16）《四川省土壤污染防治条例》（《四川省土壤污染防治条例》已由四川省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议于2023年3月30日通过，2023年7月1日施行）；

17）《中共四川省委 省政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（川委发[2022]18号）。

18）中共四川省委《关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》；

19）《中共四川省省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》（中国共产党四川省第十二届委员会第三次全体会议通过）；

21）乐山市生态环境局《关于支持乐山建成“中国绿色硅谷十五条措施”》（乐市环发〔2021〕9号）；

22）《乐山市三江岸线保护条例》（乐山市第八届人民代表大会常务委员会公告 第3号）；

23）《乐山市“无废城市”建设实施方案》（乐府发[2022]22号）；

24）《乐山市新污染物治理治理实施方案》（乐府办发[2023]17号）

    - 国家及地方有关规划

- 《全国主体功能区规划》及《四川省主体功能区规划》；

- 《全国生态功能区划》及《四川省生态功能区划》；

- 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

4）《乐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

5）《乐山市五通桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。。

    - 环境影响评价技术导则和相关规范

1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）；

2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）；

3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）；

4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2022）；

7）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）；

8）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 694-2018）；

9）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环发[2013]103号）；

10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

11）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

12）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

13）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年1月1日施行）；

14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）；

15）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）；

16）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

18）《多晶硅和锗单位产品能源消耗限额》（GB29447-2022）。

    - 项目的工程文件及支撑性文件

1）《项目可行性研报告》；

2）项目备案通知书；

3）当地社会、经济、环境、水文、气象资料等。

4）项目环境监测报告；

5）其他资料。

  - 评价目的和原则

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，根据该项目的工程特征和污染特征，分析项目建设对当地环境可能造成的不良影响，弄清影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计提供科学依据。

根据评价的目的，确认评价应坚持以下原则：

1）项目符合国家产业政策的原则；

2）选址符合城市环境功能区划和城市总体发展规划的原则；

3）项目符合清洁生产要求的原则；

4）主要污染物达标排放的原则；

5）满足国家和地方规定的污染物总量控制的原则；

6）符合环境功能区要求，改善或维持区域环境质量的原则。

  - 项目与国家产业政策、规划的符合性

本项目产品为高纯多晶硅，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，属于“鼓励类”第二十八条信息产业中第6款中“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于 22.5%，多晶硅电池的转化效率大于 21.5%，碲化镉电池的转化效率大于 17%，铜铟镓硒电池转化效率大于 18%）”。

项目已由五通桥区经济和信息化局备案，备案号为“川投资备[2411-511112-07-02-736617]JXOB-0185号”。

经分析，本项目符合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》、《光伏制造行业规范条件（2021年本）》、《太阳能发展“十三五”规划》、《多晶硅和锗单位产品能源消耗限额》、《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》、《长江经济带生态环境保护规划》、《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、乐山市生态环境分区管控、《关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知》（环办固体函[2022]164号）、《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发[2023]24号）、《四川省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（川委发[2022]18号）、《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《四川省促进光伏产业健康发展实施方案》、《乐山市三江岸线保护条例》、园区规划和规划环评、五通桥区（岷江东）煤炭矿区规划环评等政策文件相关要求。

  - 项目外环境关系

本项目位于五通桥新型工业基地内，占地约635亩、属规划工业用地。项目厂区与永祥新能源公司已建一期工程相邻，处于其北侧。

1）与主要城、镇的位置关系

项目位于五通桥区下风下游。西北侧距五通桥城区约3.5km，西侧距西坝镇场镇约3.7km，西南侧距金粟镇场镇约3.5km，东北侧距辉山镇场镇约3.5km。

2）区域分布的主要地表水体

项目区域的主要地表水体为岷江和涌斯江。项目厂界西距涌斯江直线距离最近约1.9km，距岷江直线距离最近约2.5km，选址在岷江干流两侧1km以上。项目废水经厂区预处理后，再经园区污水管网排入五通桥新型工业基地污水处理厂，最终出水达标排入岷江。岷江排污口下游10km河道范围内无集中式饮用水取水点。

3）项目评价区域主要环境保护目标

根据对项目大气和风险评价范围内分布村落的调查，项目厂区边界东侧距红豆村约470m、六塘村约1.8km、民安村约2km；东南侧距会云村约710m、印盒山村约3.8km、平桥村约3.5km、五一村约5km；南侧距老龙坝村约3.9km；西南侧距向荣村约4.8km、共裕村约1.2km、青龙村约1.9km、建益村约4.7km；西侧距新华村约2.5km、井房坳村约930m、瓦窑村约1.4km、翻身村约3km；北侧距红军村约2.8km；东北侧距先家村约3.9km、洞麻村约3.5km。

项目从近距离范围看，厂界周围主要以园区预留用地南侧与永祥公司一期工程相邻。

4）项目卫生防护距离设置情况

项目确定的卫生防护距离为：多晶硅生产装置区和罐区边界外500m区域、以产品整理厂房边界外100m区域、硅粉库房边界外100m区域所形成的包络线范围。五通桥区人民政府和金粟镇人民政府行文说明（见附件9），在完成一二期项目卫生防护距离范围内农户的搬迁安置前，二期项目不得投入运行”。业主单位行文承诺，在需搬迁居民搬迁完毕前不投入生产运行。同时环评要求：在项目所划定的卫生防护距离内禁止修建医院、学校、集中居住区等环境敏感设施。

5）项目废水排放情况

项目废水受纳水体为岷江，其主要水体功能为农灌、泄洪和工业取水，属III类水体。厂区废水经厂区预处理达标后排入五通桥新型工业基地污水处理厂进行处理，最终处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”出水标准（其中总磷≤0.3mg/L、氯化物≤350mg/L）后排入岷江。根据调查，五通桥新型工业基地污水处理厂排污口下游10km范围内无集中式饮用水取水口，目前下游最近的集中式饮用水取水口为约20km处的犍为县城区水厂取水口（岷江杨寺庙水厂水源地），而下游河道距离约13.5km处的犍为县石溪镇取水口及水源保护区已由乐山市人民政府批准撤销（乐府函复[2019]5号）、石溪镇取水改由岷江杨寺庙水厂提供。另在下游“岷江航电犍为枢纽工程”建成后犍为县饮用水取水水源地将上移至塘坝乡，新的取水口位于岷江右岸，塘坝乡取水口、一级保护区、二级保护区和准保护区边界分别位于本项目依托的园区污水处理厂排污口下游约20km、19.5km、17.5km、10km。另园区污水处理厂排污口下游约10km处为岷江五通桥出境断面-石马坝断面（也是犍为入境断面，又名沙咀断面）。项目所在区域散居农户目前以自家水井作为饮用水源，地下水埋深约8~10m。

另据调查，项目大气评价范围内北侧距小西湖景区约3.2km、西南侧距桫椤峡谷景区约5.6km，无其他自然保护区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等敏感目标，评价范围内无明显环境制约因素。

  - 环境影响因素识别及评价因素筛选

    - 环境影响因素识别

（1）施工期

施工期主要环境影响因素见表1.5.1-1。

表1.5.1-1         施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 场地平整、构筑物建造、设备安装 | 扬尘 |
|  | 设备运输车辆尾气 | 非甲烷总烃、NOX |
| 水环境 | 施工人员生活废水、设备调试废水等 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
| 声环境 | 设备安装、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 固体废物 | 建筑垃圾 | 工业固废 |
| 土壤 | 施工开挖、机械碾压、人员践踏 | 破坏土壤结构 、影响土壤紧实度 |
| 生态环境 | 场地平整、构筑物建造、设备安装、车辆噪声 | 植被破坏、噪声惊扰动物 |

（2）运营期

项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将对厂址周边的环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境及生态环境等产生不同程度的因素，具体见表1.5.1-2。

表1.5.1-2         营运期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 含尘废气、含氯化氢废气等 | 颗粒物、HCl |
| 水环境 | 生产废水 | pH、CODCr、氨氮、氯化物（以Cl-计） |
|  | 生活废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、总磷 |
| 地下水 | 车间、罐区及污水收集系统及各类管网 | 事故情况下的废水渗漏 |
| 声环境 | 厂房车间、循环水泵房 | 噪声 |
| 固体废物 | 生产环节 | 危险废物、一般固废 |
|  | 职工日常生活 | 生活垃圾 |
| 土壤 | 生产装置、废水站、罐区及各类管网 | 大气沉降、地表漫流及垂直入渗 |
| 生态环境 | 生产环节、职工日常生活 | 废水、废气、噪声及固废 |

    - 环境要素影响性质的识别

根据项目建设及污染物排放特点，采用项目影响环境要素性质识别表，对项目影响环境要素的性质进行识别，结果见表1.5.2-1。

表1.5.2-1        建设项目环境影响的性质识别表

| 环境资源 影响性质 |  |  | 不利影响 |  |  |  |  | 有利影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 短期 | 长期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 局部 |
|  | 自然资源 | 水土流失 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水质 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境空气 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 噪声环境 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 生物资源 | 农田生态 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林植被 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 野生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 濒危动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渔业养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 短期指建设施工期，长期指运营期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表分析，项目对环境要素的不利影响主要表现在环境空气、地表水、声环境等方面，但其环境是局部的。工程施工期对环境的影响是短期的，运营期对环境的影响是可逆的。对环境的有利影响表现有利于工业发展，社会经济和人们生活水平提高、节约能源等方面，这些影响大多是广泛的。

    - 环境要素影响程度的识别

根据项目建设及污染物排放特点，采用项目影响环境要素性质识别表，对项目影响环境要素的性质进行识别，结果见表1.5.3-1。

表1.5.3-1        建设项目工程因素与影响程度识别表

| 时期 | 环境资源项目阶段 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 环境空气 | 声环境 | 土壤环境 | 农田植物 | 森林植被 | 野生动物 | 濒危动物 | 水生动物 |
| 施工期 | 场地清理 |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  |
|  | 地面挖掘 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装建设 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆存 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | -1 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |  |  |  |
| 运营期 | 废水排放 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
|  | 废气排放 |  |  | -2 |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |
|  | 固废排放 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | -1 |
| 备注 | ①“3”表示重大影响，“2”表示中等影响，“1”表示轻微影响； ②“+”和“-”分别表示有利影响和不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目施工期影响因素主要体现在设备安装、调试对声环境及地表水环境的影响，以及设备运输产生的扬尘等。施工期不利影响主要体现在环境空气、声环境和交通等方面；有利影响表现在工业发展、社会经济等方面。

运营期影响因素主要体现在废气、废水、噪声等污染排放可能对环境产生的影响。运营期不利影响主要体现在对水、环境空气、声环境等方面，这些影响基本上是轻微的；有利影响主要表现在对社会经济增长和人民生活水平提高及就业等方面。

    - 环境影响评价因子筛选

在识别出本项目主要环境影响因素的基础上，筛选出本次评价的污染因子，选择对环境影响较大或环境较为敏感的污染因子作为本次评价的评价因子，选取结果见表1.5.4-1。

表1.5.4-1         评价因子筛选结果表

| 序号 | 环境要素 | 专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、HCl、TSP |
|  |  | 预测评价 | PM10、PM2.5、HCl |
|  |  | 总量控制 | 颗粒物、HCl |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | pH、水温、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、氯化物、石油类，共11项 |
|  |  | 影响评价 | 正常情况下，分析依托污水处理设施环境可行性； 事故状态下，COD、NH3-N、氯化物 |
|  |  | 总量控制 | COD、NH3-N、总磷 |
| 3 | 地下水 环境 | 现状评价 | 水温、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、碳酸根、重碳酸根、钾、钠、钙、镁、石油类，共29项。 |
|  |  | 预测评价 | 氢离子、氯离子 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | 影响评价 | 固体废物产生量、处置方式 |
| 6 | 土壤环境 | 现状评价 | pH、铅、镉、汞、砷、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、苯胺、氯化物、石油烃，共计48项。 |
|  |  | 预测评价 | HCl |
| 7 | 环境风险 | 环境风险 | 三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢等危险化学物质， |

  - 评价标准

    - 环境质量标准

1）地表水

本项目纳污水体岷江为Ⅲ类水体，评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水域标准，具体见表1.6.1-1。

表1.6.1-1         地表水水质评价标准   单位：mg/L

| 指 标 | 执行标准值 | 类 别 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | GB3838-2002表1中Ⅲ类水域标准 |
| DO | ≥5 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| CODCr | ≤20 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 汞 | ≤0.0001 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 镉 | ≤0.005 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 锌 | ≤1.0 |  |
| 铜 | ≤1.0 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 硒 | ≤0.01 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 注：上述标准中，pH无量纲，其余因子单位为mg/L。 |  |  |

2）地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，见表1.6.1-2。

表1.6.1-2           地下水水质评价标准    单位：mg/L

| 指 标 | 水质评价标准 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 |
| 耗氧量 | 3 |
| 氨氮 | 0.5 |
| 硫酸盐 | 250 |
| 总硬度 | 450 |
| 氟化物 | 1 |
| 总砷 | 0.01 |
| 挥发酚 | 0.002 |
| 氯化物 | 250 |
| 氰化物 | 0.05 |
| 汞 | 0.001 |
| 亚硝酸盐 | 1 |
| 硝酸盐（以N计） | 20 |
| 溶解性总固体 | 1000 |
| 铁 | 0.3 |
| 铅 | 0.01 |
| 锰 | 0.1 |
| 镉 | 0.005 |
| 钠 | 200 |
| 六价铬 | 0.05 |
| 钙 | / |
| 镁 | / |
| 钠 | / |
| 碱度（碳酸盐） | / |
| 碱度（重碳酸盐） | / |
| 总大肠菌群 | 3.0 |
| 细菌总数 | 100 |

3）环境空气

项目所在地为环境空气二类功能区，SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；小西湖景区、桫椤峡谷风景名胜区属于环境空气一类功能区，该区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中一级标准；氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准限值。

项目环境空气评价因子标准限值见表1.6.1-3。

表1.6.1-3                 环境空气评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| CO | 日平均 | 4000 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 | 10000 |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  | 日平均 | 50 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 日平均 | 35 | 75 |  |
| O3 | 8小时平均 | 100 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 氯化氢 | 日平均 | 15 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均 | 50 |  |  |

4）声环境

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，见表1.6.1-4；营运期环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体指标见表1.6.1-5。

表1.6.1-4     建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）

| 噪声限值（dB） | 等效声级LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

表1.6.1-5                     声环境质量标准（GB3096-2008）

| 标准类别 | 等效声级LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

5）土壤环境

区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，本项目土壤污染物不涉及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中表1污染物，故本项目建设用地土壤环境质量执行GB36600-2018中相关标准、农用地执行GB15618-2018中相关标准，见表1.6.1-6~7。

表1.6.1-6  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 二噁英 | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |

表1.6.1-7  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：1.重金属和类金属砷均按元素总量计。 2.对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

    - 污染物排放标准

1）水污染物

厂区废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和五通桥新型工业基地污水处理厂进水水质要求（其中氯化物按照DB51/190-93二级标准限值350mg/L控制）后排入五通桥新型工业基地污水处理厂进行处理（其中生活污水送五通桥新型工业基地污水处理厂第一条废水处理线，生产废水送五通桥新型工业基地污水处理厂第二条废水处理线），最终处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”出水标准（其中总磷≤0.3mg/L、氯化物≤350mg/L）后排入岷江。

2）大气污染物

项目生产过程中外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准具体指标见下表。

表1.6.2-3            大气污染物排放执行标准

| 序号 | 控制项目 |  | 单位 | 标准限值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 120 | GB16297-1996二级标准 |
|  |  | 最高允许排放速率 | kg/h | 3.5/5.9/23(15/20/30m排气筒） |  |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 | mg/m3 | 1.0 |  |
| 2 | NOX | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 240 |  |
|  |  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.77/1.3/4.4/7.5/12(15/20/30/40/50m排气筒） |  |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 | mg/m3 | 0.12 |  |
| 3 | 氯化氢 | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 100 |  |
|  |  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.26/0.43/1.4/2.6/3.8(15/20/30/40/50m排气筒） |  |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 | mg/m3 | 0.2 |  |
| 4 | 氟化物 | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 9 |  |
|  |  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.1/0.17/0.59/1/1.5(15/20/30/40/50m排气筒） |  |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 | ug/m3 | 20 |  |

3）噪  声

运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。见表1.6.2-4。

表1.6.2-4      工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)

| 标准类别 | 等效声级 LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

4）固体废物

厂区设置一般工业固体废物和危险废物贮存场所，一般固废按照相关规范进行建设，危废贮存库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

  - 评价等级

    - 地表水环境

本项目产生的废水经厂区预处理达到五通桥新型工业基地污水处理厂的纳管标准要求后，排入五通桥新型工业基地污水处理厂进行处理，最终处理达标后排入岷江。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水外排方式为间接排放，本项目地表水环境评价等级判定为三级B评价。

具体判定要求见下表。

表1.7.1-1        水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程合理确定，应该计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水一级其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等一级垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目流向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，单作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

    - 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中“K机械、电子半导体材料等电子专用材料”，为Ⅳ类建设项目。结合项目生产特征和可能存在的地下水污染途径，本评价参照Ⅰ类建设项目考虑。厂界周边散居住户饮用水源来自自家水井，故环境敏感程度为“较敏感”。

综上，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价等级为一级。

表1.7.2-1      地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一（√） | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

    - 环境空气

本工程选址五通桥新型工业基地内，主要环境空气污染因子为颗粒物、HCl，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，按如下模式计算出等标排放量。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3;

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

大气环境影响评价工作级别判定如下表。

表1.7.3-1           大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

模型计算结果显示，本项目大气评价工作等级为一级。

    - 声环境

本项目选址于五通桥新型工业基地内，所处声环境功能区为GB3096规定的3类区；项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声学环境》（HJ2.4-2021）中有关规定，本项目声环境评价等级为三级。

    - 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中评价等级划分依据：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

根据HJ19-2022“6.1.8”，“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线；项目为污染影响类建设项目，不属于水文要素影响型；项目地下水水文或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目利用厂区闲置用地并新增地8431.94平方米（约12.65亩）。同时本项目位于已完成规划环评的产业园区—五通桥新型工业基地内，且符合规划环评要求。按照《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）相关要求，本项目生态影响评价工作不确定评价等级，直接进行简单分析。

    - 环境风险评价

本项目大气环境风险评价工作等级为一级、地表水环境风险评价工作等级为一级、地下水环境风险评价工作等级为一级，根据各要素等级的相对高值，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+级，环境风险评价等级为一级。

    - 土壤环境

根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。

根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，分类详见《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录A）。其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类别

依据附录A，本项目列入“制造业 半导体材料”，属II类项目。结合项目生产特征和可能存在的土壤污染途径，本评价参照 Ⅰ类建设项目考虑。

表1.7.7-1          附录A土壤环境影响评价项目类别

| 项目类别 行业类别 | Ⅰ类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 |  |

②项目占地规模

项目新增地635亩（折约42.5hm2），占地规模属于“中型”（5~50hm2）。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表。

表1.7.7-2           污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感（√） | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目位于五通桥新型工业基地内，但由于项目周围存在居民及耕地，因此，本项目所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

本项目位于五通桥新型工业基地内，但由于项目周围存在居民及耕地，因此，本项目所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”。

④评价等级

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，归类为“制造业 半导体材料”，属II类项目，占地规模属中型，土壤环境敏感程度为敏感，综合判定评价等级为“二级”。项目土壤评价工作等级判定见下表。

表1.7.7-3               项目评价工作等级表

| 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |  |  |
| 注：“”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 评价范围和评价时段

    - 评价时段

评价时段分为施工期和营运期。

    - 评价范围

1）施工期

拟建场地及其边界外200米的区域。

2）营运期

营运期评价范围见表1.8.2-1。

表1.8.2-1       营运期评价范围

| 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 岷江：项目排污口上游500m至下游20km范围河段 |
| 地下水环境 | 项目地所在区域11.23km2的评价调查范围。 |
| 环境空气 | 以厂界为边界不小于外延9km×9km的矩形范围 |
| 声环境 | 项目厂界外200m范围 |
| 生态环境 | 包括项目厂区范围（陆生生态环境）和纳污水体的水生生态环境 |
| 土壤环境 | 厂界外200m范围内 |
| 风险评价范围 | 以厂区边界为起点5km以内的范围 |

  - 评价重点

据拟建项目特征与项目所在地的环境特征及项目环境影响因子识别等综合分析，确定评价重点：深入进行项目生产工艺分析及污染防治对策分析。将营运期对大气和地表水环境的影响评价列为重点；重点分析“三废”污染防治及事故排放应急措施有效性和可靠性；重点分析项目废水正常及非正常排放对下游地表水和地下水的及控制措施分析；重点进行项目废气正常排放影响及控制措施分析；重点分析厂区大气无组织排放情况及大气环境防护距离是否设置合理。重视项目环境风险评价，提出风险事故防范措施和应急预案。

  - 控制污染与保护环境目标

    - 控制污染目标

1）本着“节约用水”、“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”的原则，严格控制项目废水、废气、固废污染物的排放，提高水的循环利用率；

2）对项目导致的社会及自然环境影响能妥善解决；不因项目营运影响当地的生态环境及社会经济发展；

3）杜绝项目废气、废水事故性排放，不因项目的建设而使评价区域的环境空气、地表水环境质量发生明显的改变；固废和噪声的影响控制在规定的范围内。

    - 环境保护目标

1）施工期

项目厂界外200m范围的敏感保护目标。

2）营运期

（1）地表水

项目纳污水体为岷江，园区污水处理厂排污口下游10km范围内无集中式饮用水取水口。

目前下游最近的集中式饮用水取水口为约20km处的犍为县城区水厂取水口（岷江杨寺庙水厂水源地）。另在下游“岷江航电犍为枢纽工程”建成后犍为县饮用水取水水源地将上移至塘坝乡，新的取水口位于岷江右岸，塘坝乡取水口、一级保护区、二级保护区和准保护区边界分别位于园区污水处理厂排污口下游约20km、19.5km、17.5km、10km。另园区污水处理厂排污口下游约10km处为岷江五通桥出境断面-石马坝断面（也是犍为入境断面，又名沙咀断面）。

（2）地下水

评价区域内潜水含水层水质以及居民分散饮用水源。

（3）噪 声

项目厂界外200m范围的敏感保护目标。

（4）环境空气

项目周边5×5km大气评价范围内大气环境和敏感目标，具体见表1.11.2-1。

（5）土壤环境

项目厂界周围1000m范围内的用地。该范围均属园区规划工业用地范围，现状存在散居住户和耕地，随着园区项目的相继实施，周围散居住户将逐步搬迁。

（6）环境风险

大  气：项目厂边界外5km范围内社会关注点。

地表水：同地表水环境。

地下水：同地下水环境。

- 企业现状概况

  - 企业基本情况

本项目建设单位四川永祥新能源有限公司（以下简称“永祥新能源”或“建设单位”或“公司”）成立于2017年4月，位于乐山市五通桥新型工业基地内，是一家大型民营科技型企业，专业从事多晶硅和单晶硅研究、开发、生产、销售及光伏发电项目的开发、建设、维护的高新技术企业，致力于发展清洁能源。

公司截止目前共实施了5个生产项目，具体包括“光伏硅材料制造项目（一期）”、“光伏硅材料制造项目（二期）”、“光伏硅材料制造项目（二期）调整变更分析报告”、“光伏硅材料制造项目（一期填平补齐项目）”和“永祥新能源节能增效技改项目”。其中“光伏硅材料制造项目（一期）”、“光伏硅材料制造项目（二期）”、“光伏硅材料制造项目（二期）调整变更分析报告”和“光伏硅材料制造项目（一期填平补齐项目）”均已验收和投运，“永祥新能源节能增效技改项目”目前正在建设中。永祥新能源现有项目和本项目区位关系见下图。

永祥三期

永祥二期

永祥一期

图2.1-1   永祥新能源现有项目和本项目区位关系图

  - 现厂建设内容及产品方案

    - 现厂产品方案

表3.2.1-2            全厂主产品方案表

| 项目 | 产品名称 |  | 产品量（吨/年） | 商品量（吨/年） | 产品去向 | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 太阳能级多晶硅* | 现有一、二期工程 | 120000 | 120000 | 外售 | 固体 |
|  |  | 三期工程 | 120000 | 120000 | 外售 | 固体 |
|  | 电子级多晶硅** | 现有一、二期工程 | 1000 | 1000 | 外售 | 固体 |
|  | 多晶硅 | 合计 | 241000 | 241000 | 外售 | 固体 |

注：*本项目产品属于太阳能级多晶硅，实际产品品质可达到电子级多晶硅1级品水平，质量标准执行《太阳能级多晶硅质量标准》（GB/T25074-2017）相关要求。

**电子级多晶硅质量标准执行《电子级多晶硅》（GB12963-2022）相关要求。

    - 永祥新能源现有项目环保手续及履行情况

永祥新能源现有项目主要建设内容和环保手续汇总情况如下。

（1）光伏硅材料制造项目（一期）

该项目2017年8月完成备案，于2017年取得了原乐山市环境保护局出具的环评批复（乐市环审[2017]71号），2019年6月完成项目竣工环保验收。

（2）光伏硅材料制造项目（二期）

该项目于2020年12月31日取得了乐山市生态环境局出具的环评批复（乐市环审[2020]56号），于2022年7月完成竣工环保验收。

（3）“光伏硅材料制造项目（二期）调整变更分析报告”

该项目于2021年5月6日取得了乐山市生态环境局下发的复函（乐市环函[2021]65号），经论证该项目不属于“重大变动”，纳入了二期项目竣工环保验收管理，于2022年7月完成竣工环保验收。

（4）光伏硅材料制造项目（一期填平补齐项目）

该项目于2018年12月完成备案，2022年5月30日取得了乐山市生态环境局出具的环评批复（乐市环审[2022]18号），于2023年2月完成环保竣工验收。

（5）永祥新能源节能增效技改项目

该项目于2023年9月取得了乐山市生态环境局出具的环评批复（乐市环审[2023]24号），于2024年5月完成环保竣工验收。

（6）光伏硅材料制造项目（三期高纯晶硅项目）

该项目于2024年4月取得了乐山市生态环境局出具的环评批复（乐市环审[2024]7号），目前处于已批待建。

公司现有项目建设内容和环保手续情况如下：

表2.2-1     公司现有项目相关情况统计表

| 项目名称 | 建设内容及主要产能规模 | 环保手续履行情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 竣工环保验收 |
| 光伏硅材料制造项目（一期） | 建设两条年产1.25万吨多晶硅生产线，最终形成2.5万吨/年多晶硅生产规模 | 乐市环审[2017]71号 | 2019年6月完成竣工环保验收 |
| 光伏硅材料制造项目（二期） | 建成5.1万吨多晶硅（包括太阳能特级品多晶硅5万吨/年、电子一级多晶硅1000吨/年）的生产线 | 乐市环审[2020]56号 | 2022年7月完成竣工环保验收 |
| “光伏硅材料制造项目（二期）调整变更分析报告” | 在光伏硅材料制造项目（二期）建设内容基础上，实际生产能力提升为5.1万吨多晶硅（包括太阳能特级品多晶硅5.0万吨/年、电子一级多晶硅1000吨/年）的生产线 | 乐市环函[2021]65号 | 界定为不属于重大变动，一并纳入竣工环保验收管理，于2022年7月完成竣工环保验收 |
| 光伏硅材料制造项目（一期填平补齐项目） | 在现有一期已建成设施基础上新增冷氢化、三氯氢硅合成系统，最终永祥新能源一期生产能力提升至4万吨/年多晶硅生产规模 | 乐市环审[2022]18号 | 2023年2月完成竣工环保验收 |
| 永祥新能源节能增效技改项目 | 提升现有多晶硅生产能力9.1万吨/年至12.1万吨/年（电子级多晶硅产能0.1万吨不变） | 乐市环审[2023]24号 | 2024年5月完成竣工环保验收 |
| 光伏硅材料制造项目（三期高纯晶硅项目） | 建设12万吨/年高纯多晶硅生产线，产品类别属于太阳能级多晶硅，主要用途为光伏产业。 | 乐市环审[2024]7号 | 已批待建 |

  - 现厂工艺流程

项目采用相对成熟、安全的改良西门子法配套冷氢化工艺，即经过精馏提纯的三氯氢硅在纯氢气环境下，在1080℃的硅芯表面沉积，生成多晶硅，产品为棒状。还原反应后的“尾气”通过低温吸收法分离回收，分离出的氯硅烷到精馏提纯，氢气回还原炉循环使用，氯化氢送冷氢化装置使用。从精馏分离出的四氯化硅到冷氢化反应器转化为三氯氢硅，精馏的产品三氯氢硅则到还原炉生产多晶硅。该工艺实现完全闭环生产，技术成熟，生产稳定、安全、可靠，产品质量稳定。

项目以四氯化硅、硅粉为原料，主要工艺步骤包括冷氢化、合成精馏、回收精馏、反歧化、还原、整理，及还原尾气回收、工艺废气处理、浆渣回收等。

  - 主要原辅材料、能源动力消耗及生产设备情况

略。

  - 现厂主要污染物产生及排放情况

（1）有组织监测数据

本次环评收集了有组织外排废气例行监测数据，根据监测结果，上述各废气均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和二级最高允许排放速率要求

（2）无组织监测数据

本次环评收集了厂界无组织废气监测数据，根据监测结果，项目厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

    - 废水产生及排放情况

全厂共建成含氯废水处理装置4套，设计处理规模均为120m3/h，主要用于处理一期、二期生产线产生的冷氢化酸性废水自洗涤液循环泵、还原炉炉体清洗废水、还原装置开/停炉置换气喷淋罐排水、还原炉炉体/底盘冷却排水、还原炉电极调功冷却水罐排水、工艺废气处理喷淋塔废水、渣浆淋洗废水、初期雨水等生产废水。

具体工艺描述为：将配置的60%氢氧化钙溶液投入中和反应池中，水经过中和反应后由水泵加压送入污泥浓缩池。污泥经泥浆泵送至固液分离装置（即板框压滤机），清水去回流池，滤渣主要含二氧化硅、氢氧化钙，外售水泥厂进行综合利用处理，在综合利用途径受阻的情况下，可将部分滤渣送园区填埋场进行应急填埋处理。回用水池的尾水用于工艺废气洗涤。

本次环评收集了厂区外排废水的监测数据，监测结果表明，现厂外排废水COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放限值要求（其中总磷≤0.3mg/L），氯化物满足《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）二级标准要求，悬浮物、石油类、氟化物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。

    - 噪声产生及排放情况

现厂噪声源主要为压缩机、泵类、阀门、鼓风机、引风机等。主要通过以下措施进行综合治理：

- 选用低噪声设备；2）噪声较强的设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；3）震动设备设减振器或减振装置；4）管道设计中采取防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声。风管及流体输送确保流畅状况，减少空气动力噪声；5）通过总图布置，合理布局，防止噪声叠加和干扰。

- 本次环评收集了厂区环境噪声监测数据，根据监测结果，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值。

    - 固废产生、暂存及处置情况

（1）固体废物

根据调查，现厂产生的固废主要包括：天然气制氢装置产生的废脱硫剂；电解槽产生的废膜；精馏和反歧化工段废催化剂和废吸附剂；还原尾气回收工段废活性炭吸附剂；浆渣回收工段高沸裂解装置产生的废催化剂；中水回用装置废离子交换树脂；设备维护产生的废机油；高纯水站定期产生的废离子树脂和废膜；空分空压产生的废吸附材料；厂废水站滤渣；还原工段废石墨头；产品整理破碎、冷氢化进料、还原尾气回收的硅粉；软水站产生的废离子交换树脂；生活垃圾。分析化验产生的检测废液等。

其中天然气制氢装置产生的废脱硫剂、电解槽产生的废膜、精馏和反歧化工段废催化剂和废吸附剂、还原尾气回收工段废活性炭吸附剂、浆渣回收工段高沸裂解装置产生的废催化剂、中水回用装置废离子交换树脂、设备维护产生的废机油、空分空压产生的废吸附材料、分析化验产生的检测废液等外委有危废处理资质单位处理。厂废水站滤渣外运综合利用。产品整理破碎、冷氢化进料、还原尾气回收的硅粉外售处理。软水站产生的废离子交换树脂送生产厂家回收处理。厂区产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（2）副产品

厂区高盐废水处理装置蒸发产生的30%氯化钙溶液作为副产品外售处理，执行企业标准，具体见下表。

表2.5.5-1      氯化钙溶液企业标准

| 项目名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观与形态 | 无色透明或微浊透明液体 |
| pH值 | 6-10 |
| 液体氯化钙 | ≥30 |
| 浊度 | ≤100 |

- 永祥新能源公司签订有30%氯化钙外售协议。

  - 环境风险防控措施

经调查，现厂采取的环境风险防范措施主要有：

①企业编制了《突发环境事件应急预案》，并由乐山市五通桥生态环境局备案，备案号：511112-2022-018-H。

②在主要生产装置区设置有可燃、有毒气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中可燃、有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，立即报警。

③在厂区内主要生产装置区设置有视频监控系统，与厂区中控室联网进行实时监控。

④厂区建设有总容积为9200m3的事故水池（含3×2000m3+1×3200m3）以及事故废水连通管道、切换阀门等，用于全厂事故状态下的消防废水、事故废水、废液的收集和暂存。同时，制定了事故废水三级防护措施，包括一级防护（生产车间、罐区）、二级防护（事故废水池）和三级防护（厂废水站）。

⑤各储罐区设置有防火堤、隔堤及围堰；在主要生产装置区（如冷氢化、尾气回收、精馏、废气处理、渣浆处理、精馏吸附/反歧化/高沸裂解等）设置有200mm高围堰及截流沟等。

⑥设置SIS系统、DCS系统、GDS系统，可以随时监测空气中危险气体的含量和设备管线的泄露情况并实现装置的紧急停车。

⑦厂区按照重点、一般和简单等采取分区防渗措施，并在厂区内设置8口地下水监测井。

⑧厂区内设置一座消防站，主要装置区设置消防柜等。

⑨厂区建设有管廊，管道均为可视化。

  - 环境防护距离及搬迁安置情况

根据现厂环评报告和批复，现厂卫生防护距离划定情况如下。

“一期项目”：以多晶硅生产装置区、球罐区、中间罐区边界外划定500m、以硅粉库房边界外划定100m、以产品整理车间边界外划定50m区域所形成的包络线范围。

“二期项目”：以多晶硅生产装置区和罐区边界外500m区域、以产品整理厂房边界外100m区域、硅粉库房边界外100m区域所形成的包络线范围。

“一期填平补齐项目”：新增三氯氢硅合成装置区及冷氢化C划定卫生防护距离为200m，新增液氯储罐区划定卫生防护距离为100m。

“节能增效项目”：与“一期项目”、“二期项目”和“一期填平补齐项目”划定的卫生防护距离保持一致。

“三期高纯晶硅项目”：以厂界西北侧250m、厂界东南侧150m、厂界西南侧200m形成的包络线范围作为本项目的大气环境防护距离。

经核实，以上卫生防护距离内散居住户均已全部搬迁。

  - 排污许可及总量

根据四川永祥新能源有限公司《排污许可证》（编号：91511112MA633M5847001U），现有工程污染物许可排放量见下表2.7-1。

表2.8-1     排污许可证污染物许可排放量      单位：t/a

| 污染物 |  | 许可排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NOx | 16.4 |

- 3  建设项目概况及工程分析

- 3.1  项目名称、性质、地点

项目名称：永祥新能源二期技改项目

建设单位：四川永祥新能源有限公司

建设性质：改（扩）建

建设地点：本项目位于五通桥新型工业基地内，在四川永祥新能源有限公司二期项目现有厂区内实施，不新增用地。地理坐标：北纬29º22'58.73"，东经103°50'33.81"。

- 3.2  项目产品方案、建设规模及项目组成

- 3.2.1  产品方案

为提升产品的多元化，拟在现已改进的各类工艺参数基础上对二期项目进行技术改造，新增1万吨/年高纯多晶硅生产线和1万吨/年粒状硅中试线，最终形成10.1万吨/年多晶硅产能（含9万吨/年太阳能级多晶硅、1万吨/年太阳能级粒状硅和0.1万吨/年电子级多晶硅）。

- 3.2.2  主要产品标准及原辅料规格

1）产品标准

- 本项目产品（含中间品、中试品）为多晶硅、粒状硅、硅烷等。多晶硅和粒状硅均属于太阳能级多晶硅，其中多晶硅质量标准按照《电子级多晶硅》（GB/T12963-2022）电子级3级控制，粒状硅质量标准按照《流化床法粒状硅》（GB/T 35307-2023）2级品指标控制，硅烷执行《电子工业用气体  硅烷》质量标准（GB/T 15909-2017）。2）原辅料规格

- 项目主要原辅料包括硅粉、三氯氢硅、氢气、晶种、硅芯等，其中氢气、三氯氢硅依托现厂，其他原辅料外购。

- 3.2.3  项目组成

本次主要新建1套颗粒状多晶硅中试生产装置、在原有还原装置ABC基础上各新建2台40对棒还原炉、原有尾气回收装置基础上新建1台10万Nm3/h螺杆压缩机、原有渣浆处理装置基础上新建1套高沸裂解装置等，制氢装置、冷氢化装置等主体装置、公用工程（如供水、供电、循环水站、软水站等）、环保工程（如废水、废气处理等）、储运工程（如库房、储罐等）、以及中控、办公、生活设施等均依托现厂。

- 3.2.3 3.3  总图布置、劳动定员、生产制度及建设周期

- 3.3.1  总图布置

总体说来，厂区平面布局在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防、安全、卫生、绿化、道路、地上地下管线、预留发展和节约用地等因素，结合项目所在场地自然条件，对工程各种设施按其功能进行组合、分区布置，尽量做到了紧凑合理，节约用地，减少投资，有利生产，方便管理。

- 3.3.2  劳动定员

本项目新增劳动定员100人。

- 3.3.3  生产制度

工人为四班三运转、八小时工作制，管理、维修等实行白班八小时工作制。西门子多晶硅生产年操作时间按360天，即8600小时计；粒状硅年操作时间按330天，即8000h计。

- 3.3.4  建设周期

本项目建设周期约24个月。

- 3.4  项目生产工艺流程

项目为高纯多晶硅生产，技改后二期项目多晶硅生产规模达到10.1万吨/年（新增1万吨/年高纯多晶硅和1万吨/年粒状硅）。技改后①采用改良西门子法生产高纯多晶硅，并采用冷氢化工艺，主要工艺步骤包括天然气制氢、冷氢化、合成精馏、回收精馏、反歧化、还原、整理，及还原尾气回收、工艺废气处理、硅芯制备、浆渣处理等。②采用硅烷法生产粒状硅，主要工艺步骤包括硅烷气制备、粒状硅制备、氢气压缩、后处理等。

- 3.4.1  项目升级改造方案及内容

本项目是对原二期项目进行升级改造，本次升级改造不改变公司现有多晶硅生产工艺（仍采用高效改良西门子法工艺），仅在部分环节进行改进，通过在原有还原装置ABC基础上各新建2台40对棒大间距还原炉、原有尾气回收装置基础上新建1台10万Nm3/h螺杆压缩机、原有渣浆处理装置基础上新建1套高沸裂解装置，以实现多晶硅产能由8.1万吨/年增加至9.1万吨/年的目的。同时新增1套硅烷法生产粒状硅中试装置，可实现新增粒状硅产能1万吨/年。

技改后公司二期项目多晶硅生产主要包括电解水制氢→氯硅烷精馏→三氯氢硅还原→还原尾气回收→四氯化硅冷氢化、二氯二氢硅反歧化→产品整理等，粒状硅中试生产工艺主要包括硅烷气制备→粒状硅制备→氢气压缩→后处理等。

经以上分析，公司现有制氢装置、冷氢化装置、精馏装置、包装整理装置、渣浆处理装置等通过利用现有设备以及优化相关生产参数，还原装置、还原尾气回收装置等通过新建部分设备设施等，可与扩能后生产匹配；另外，为进一步消纳副产的蒸汽，同时提升产品的多元化，本次新建1套1万吨/年粒状硅中试生产装置。

因此，公司的部分生产装置、公辅设施、环保设施在原建设时已作一定预留，再结合本次技改对整个生产过程的优化和调整，总体说来技改扩能后项目可依托原有设施。

总体来讲，在不改变厂区内现有的主要生产线设施、公辅环保设施的基础上，充分依托现厂已有设施并充分挖潜，本次技改后可实现多晶硅产能从8.1万吨/年扩大至10.1万吨/年。

- 3.4.2  工艺流程

略。

- 3.5.2  公辅设施

- 3.5.2.1  供水、供电

1）供水

项目依托二期项目建设的生活、生产给水管网。

2）供电

项目用电依托二期项目，二期项目由550kV沐溪站提供两回220kV电源至本项目，在总变电所设置8台63MVA主变压器220/10.5kV。同时，本次新建1台120MVA主变，满足二期项目需求。

- 3.5.2.2  循环水系统

本项目依托二期项目建设的循环水系统；二期项目已建3座循环水站，分别为循环水站A、循环水站B、循环水站C，技改前二期项目循环水需求量为45000m3/h，技改后循环水需求量为47500m3/h，现有工程循环水站总规模为67000m3/h，因此可满足项目循环水用水需求。

- 3.5.2.3  供 汽

永祥新能源公司目前已建有2台50t/h的天然气锅炉和1台50t/h的电锅炉（电锅炉备用），额定供汽压力1.2MPa。仅在开车期间需要启用供热装置给项目供汽，蒸汽需求量90t/h，可满足需求。

- 3.5.2.4  脱盐水站

项目用脱盐水依托二期项目已建设的脱盐水站提供，主要作为还原工艺装置、闭式循环水、高纯水站、7℃冷冻水系统补充用水。

- 3.5.2.5  高纯水站

项目用高纯水依托二期项目已建设的高纯水站提供，二期项目已建设出水能力为50m3/h的高纯水站，采用EDI+抛光混床+超滤的处理工艺；设置15m3脱盐水箱一个，作为系统原水箱。高纯水系统原水为脱盐水，来自本项目新建脱盐水站，通过二期项目建设的脱盐水管网供给。

- 3.5.2.6  空压、制氮

项目仪表空气和装置空气及氮气依托二期项目现有装置；二期项目建设有1套设计能力为4000Nm3/h的空压设备，1套设计能力为5000Nm3/h制氮设备。

- 3.5.2.7  制冷

项目制冷依托二期项目现有装置；二期项目现有两个冷冻站，冷冻站A制备-10℃、-40℃、-70℃冷量，冷冻站B制备7/12℃冷冻水。

其中-10℃、-40℃、-70℃冷负荷采用螺杆机组，制冷剂为R22，总制冷量20500KW；7/12℃冷负荷采用热水型溴化锂冷水机组，热水源来自还原炉底盘冷却水，总制冷量30000KW。制冷系统用循环水，由现有工程循环水站供给。

- 3.5.2.8  厂废水处理站

项目废水处理依托一期项目、二期项目现有废水处理站，依托情况介绍如下。

二期项目建设有处理规模为412m3/h的污水处理站，包含2条200m3/h的废水处理线、1条12m3/h废水处理线（专用于含氟废水处理）和1套200m3/h中水回用装置。

- 3.5.2.9  事故池

二期项目已建设的总容积为3200 m3的事故池，待三期项目建设的10000m3事故水池建成投运后，将拆除二期项目建设的3200m3事故水池，并与三期项目共用。

根据“7.5.1”分析，因此项目实施后，通过全厂共计10000 m3的事故池调节收集，能够满足二、三期项目事故废水收集、暂存需求。

- 3.5.2.10  贮存设施

本项目技改后依托一期项目和二期项目的贮存设施情况介绍如下。

（1）二期项目已建的贮存设施

二期项目已建设一座2000m2的成品库房；同时建设储罐区（含四氯化硅储罐：327m3×2；尾气回收料贮罐：327m3×1；氢化料贮罐：327m3×2；精制TCS贮罐：327m3×1；事故应急储罐：327m3×2；三氯氢硅储罐：327m3×4）。本次技改后，通过合理调整暂存周期，现有储罐可满足技改后的扩能需求。

（2）一期项目已建的贮存设施

依托一期项目已建设的贮存设施主要为危化品库、危废暂存库、一般固废堆场、渣棚和氯化钙溶液储罐，具体情况如下。

危化品库：一期项目已建有一座500m2的危化品库房，可暂存危险化学品200t/a；一期项目实际暂存危险化学品约50 t/a，二期项目实际依托暂存危险化学品约70t/a，共计120t/a，技改后二期项目危险化学品暂存需求量82t/a，全厂共计暂存132t/a。因此，技改后现有危化品库容量可满足需求。

危废暂存库：一期项目已建设一座360m2的危废暂存库，可暂存危险废物50 t/a；一期项目实际暂存危险废物约10 t/a，二期项目实际依托危险废物暂存需求量30t/a，全厂共计暂存量40t/a。技改后二期项目危险废物暂存需求量35t/a，全厂危险化学品暂存需求量45t/a。因此，技改后现有危废暂存库可满足危废暂存所需。

固废堆场：一期项目已建设一座200m2的固废堆场，可暂存固体废物10 t/a；一期项目实际固体废物赞存量3 t/a，二期项目实际依托固体废物暂存需求量5t/a，全厂共计暂存量8t/a。技改后二期项目固体废物暂存需求量5.8t/a，全厂固体废物暂存需求量8.8t/a。因此，技改后现有固废堆场可满足其暂存所需。

渣棚：一期项目已建设一座3600m2的渣棚，可暂存废渣5000 t/a；一期项目实际废渣暂存需求量500 t/a，二期项目实际依托废渣暂存需求量1286t/a，全厂共计废渣暂存需求量1786t/a。技改后二期项目废渣暂存需求量1498t/a，全厂共计废渣暂存需求量1998t/a。技改后后现有渣棚可满足其暂存所需。

氯化钙溶液储罐：一期项目已建设3个50m3的氯化钙储罐，最大可储存厂区的氯化钙溶液300t/d，一期项目已用储存能力约20t/d，技改后氯化钙溶液储罐储存需求量约20t/d，可满足氯化钙溶液的储存需求。

- 3.5.3  公辅设施产污分析

1）废气：主要包括含氯硅烷废气和含硅烷气废气，其中含氯硅烷废气经深冷回收氯硅烷后，废气送工艺废气洗涤装置；含硅烷气废气送含硅烷气废气处理装置。

2）废水：高纯水站再生废水、分析化验废水、地坪设备冲洗水、石灰乳制备废水、初期雨水等送厂废水站处理；脱盐水站反渗透浓水、循环排污水、高纯水站浓水、空压站冷凝水送中水回用装置处理。

3）固废及副产物：主要为废水站污泥（含二氧化硅、氢氧化钙、少量金属氯化物）外售水泥厂综合利用或送符合环保要求的填埋场填埋等。脱盐水站RO膜、高纯水站废超滤膜，高纯水站废离子交换树脂，外运处理。

- 3.7  主要设备、原辅料动力消耗、贮存情况及原辅料性质

略。

- 3.8  项目污染物产生、治理措施及排放

项目正常生产时，废气、废水、固废及噪声均有产生。

废气：主要包括硅块磨粉废气、电解水制氢阳极废气、冷氢化投料废气、冷氢化硅粉放空槽置换气、冷氢化开停车置换气、冷氢化压缩机排放气、精馏不凝气、还原开停车置换气、整理破碎废气和酸洗废气、还原尾气回收再生废气、还原尾气回收硅粉收集罐置换气、还原压缩机排放气、还原尾气活性炭吸附柱排气、工艺废气处理装置工艺尾气、渣浆处理精馏不凝气、蒸发不凝气、渣浆水洗废水、硅烷气制备不凝气、充装置换废气、氯硅烷储罐泄压废气、石灰投料废气等；

废水：主要包括电解水制氢水箱废水和纯化废水，还原炉清洗废水，整理工段清洗废水、酸洗废水和废气洗涤塔排水，工艺废气洗涤塔排水，渣浆水洗废水，硅烷气充装废气洗涤塔排水，地坪设备冲洗废水，化验废水，高纯水站酸碱再生废水和膜过滤浓水，脱盐水站反渗透浓水，循环冷却排污水、还原水系统排水和空压站冷凝水等；

固废：项目针对冷氢化洗涤残液采用自有渣浆处理技术进行处理，项目外排固废主要为废催化剂、废吸附剂、废石墨头、废膜、废离子树脂、废机油等，此外还有污水处理站污泥、生活垃圾等。此外项目冷氢化合成气和还原尾气过滤出的硅粉作为副产品外售；整理工段收集洗涤排出的废硝酸，外委有危废处理资质的单位处理。

项目配套建设的循环水站、空压站等处噪声85~105dB，连续产生。

生产过程中生产装置区、贮罐贮存的危险物料一旦发生泄漏事故，可能造成爆炸、火灾等，给环境带来严重污染。项目生产区、罐区物料贮存量较大，存在环境风险隐患。

项目的环境影响为上述各污染源污染物正常及非正常排放的影响；设备运行、原辅料贮存、装卸中的挥发及泄漏风险事故隐患带来的环境影响。

- 3.8.2  废   水

项目废水经厂区预处理达《四川省有色金属冶炼和晶硅工业水污染物排放标准》（DB51/3204-2024）和五通桥新型工业基地污水处理厂进水水质要求（其中氯化物按照DB51/190-93二级标准限值350mg/L控制）后，经废水管道进入五通桥新型工业基地污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”出水标准（其中总磷≤0.3mg/L、氯化物≤350mg/L）后排入岷江。

- 3.8.2.3  项目地下水保护及防渗措施

（1）防止地下水污染控制措施的原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）防止地下水污染的主动控制措施

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

①整个反应装置所在的区域均为重点防护区域，生产装置区各单元四周设截流沟。

②除装置地基采取相应的防渗处理外，装置内地面采用不渗透的材料铺砌，杜绝装置内地下水污染渗漏情况发生。

③装置内易产生泄漏的设备点及环节尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于暂存不同性质物料的储罐区域，分别设置围堰，围堰内设置有地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面采用不渗透的材料铺砌，并按物料性质采取防酸或防碱的防腐蚀措施。

④装置内外四周设置双层防水防雨沟，内层以收集装置内跑冒滴漏的工艺水及地坪洗水为主；外层以收集室外雨水、杜绝雨水与地坪洗水相混杂的功能为主。既可有效杜绝装置内地坪洗水等溢漏到区外，有可控制在暴雨季节多余雨水进入废水处理系统。

⑤溶液储存、输送设备的管线排液阀门设为双阀，分别设置各类液物料的备用收集系统，并设置在装置区界区内，以便及时将泄漏的物料及时送回工艺体系中。

（3）防止地下水污染的被动控制措施

※地面防渗工程

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，送回工艺中。

对简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层在地表铺设，按照污染防治分区采取不同设计方案，具体如下：

①简单防渗区：一般地面硬化即可；

②一般防渗区：一般污染防渗区采用抗渗混凝土，抗渗等级不小于P6，厚度150mm，总防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

③重点污染防渗区：重点污染防渗区地面采用HDPE（厚度不小于1.5mm）+抗渗等级不小于P8的抗渗混凝土（厚度不小于100mm），或采取等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s。废水处理站及事故池池体采用抗渗等级不低于P8厚度不小于250mm的抗渗混凝土，同时水池内表面应涂刷厚度不小于1mm水泥基渗透结晶型或喷涂厚度不小于1.5mm聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加胶凝材料总量的1%~2%的水泥基渗透结晶型防水剂，或采取等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s。

- 3.8.3  废  气

- 3.8.3.1  技改后项目废气产生及处理情况

电解水制氢废气（G2-1）经15m排气筒直排；冷氢化装置硅粉投料废气（G3-1）送陶瓷滤芯除尘器处理后经25m排气筒排放；开停车置换气（G3-2）经氯硅烷深冷回收后进入工艺废气处理系统；压缩机尾气（G3-3）送水洗后经25m排气筒排放；精馏不凝气（G4-1）经深冷回收氯硅烷后加压送回冷氢化装置；还原工段开停车置换废气（G5-1）送水洗后经18m排气筒排放；还原石墨处理粉尘（G5-2）送滤芯式除尘器后经25m排气筒排放；整理工段破碎废气（G6-1）送布袋除尘器后经15m排气筒排放；酸洗废气（G6-2）送碱洗+水洗后经25m排气筒排放；还原尾气回收工段再生尾气（G7-1）深冷回收氯硅烷后加压送冷氢化装置；置换气（G7-2）循环使用不外排；压缩机尾气（G7-3）送水洗后经25m排气筒排放；清洗废气（G7-4）送酸洗后经15m排气筒排放；干式真空废气（G7-5）送滤筒式除尘器后经18m排气筒排放；粒状硅生产产生的脱轻塔不凝气（G8-1）、产品塔不凝气（G8-2）和旋转流化床置换尾气（G8-3）送含硅烷废气处理装置处理；工艺废气处理装置工艺尾气（G9-1）送三级水洗后经25m排气筒排放；渣浆处理装置精馏冷凝不凝气（G10-1）深冷回收氯硅烷后加压送冷氢化装置；蒸发不凝气（G10-2）、水洗废气（G10-3）和蒸馏不凝器（G10-4）送二级水洗后经25m排气筒排放；含硅烷气废气处理装置洗涤废气（G11-1）送二级碱洗后经25m排气筒排放；石灰石装卸废气（G12）送布袋除尘器后经15m排气筒排放；氯硅烷储罐泄压废气（G13）深冷回收氯硅烷后，经缓冲罐送工艺废气洗涤装置。

- 3.8.3.2  项目废气无组织排放情况及防治措施

项目控制废气无组织排放主要采取了以下防治措施：

①生产装置以及易发生泄漏的泵、法兰和阀门等设备，优先选用国内密封性能良好的设备和管件；在设置安装方面必须严格控制装置动、静密封点泄漏率，必须达到“无泄漏工厂”的规定。

②在日常生产中须加强对输料泵、管道、阀门的经常性检查及更换，以保持良好工况，以尽量消除物料的跑、冒、滴、漏现象发生，同时建立必要的各项管理制度，加强岗位巡逻检查制度。

通过以上措施可最大限度的减轻项目废气无组织排放在近距离内对周围环境的影响。

- 3.8.4  固废和副产物

项目固废处理处置措施具体如下：

①电解水制氢工段产生的废膜S2-1送有危废资质单位处理；

②精馏和反歧化工段废催化剂S4-1、废吸附剂S4-2送有危废资质单位处理；

③整理工段产生的除尘灰S6-1外售处理；硅芯酸洗产生的废混酸S6-2送有危废资质单位处理；

④还原尾气回收工段废吸附剂S7-1送有危废资质单位处理；

⑤粒状硅生产工段产生的废催化剂S8-1送有危废资质单位处理；

⑥浆渣处理工段产生的废催化剂S10-1送有危废资质单位处理；

⑦高纯水站产生的废离子树脂S11和脱盐水站产生的废膜S12送有危废资质单位处理；

⑧生活垃圾S13园区环卫部门收集；

⑨厂废水站污泥S14-1优先外售水泥厂做原料，其次送符合环保要求的填埋场填埋等；生活污水处理装置污泥S14-2送生活垃圾发电厂；

⑩废机油S15送有危废资质单位处理；

⑪分析化验废液S16送有危废资质单位处理；

⑫中水回用装置废离子交换树脂S17送有危废资质单位处理；

⑬高盐废水处理装置蒸发产生的含30%氯化钙溶液S18外售处理。

项目还原工段产生的废石墨头、还原尾气回收工段过滤分离出的硅粉作副产品外售处理。

通过采取上述措施，项目固废实现妥善处理或综合利用，不会造成二次污染。项目产生的固废对拟建地影响不明显。

- 3.8.5  噪   声

项目噪声源主要为压缩机、泵类、阀门、鼓风机、引风机等。主要通过以下措施进行综合治理：

1）尽量选用低噪声设备；2）噪声较强的设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；3）震动设备设减振器或减振装置；4）管道设计中注意防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声；5）通过总图布置，合理布局，防止噪声叠加和干扰，经距离衰减实现厂界达标。

- 3.8.6  项目重金属污染防治

由于项目部分反应装置需用催化剂，如精馏过程，在催化剂更换时存在重金属污染隐患。

催化剂为固体颗粒形态，更换催化剂时采用人工操作、拣选方式，严格遵守操作规程，废催化剂做好防潮、密封暂存，返回供应厂家处理，更换过程不排放重金属废气、废水和固废。

因此，项目生产装置在正常运行条件下不存在重金属污染隐患。

本报告书在第八章“8.6 项目重金属污染防治分析”进行了更为详尽的分析。

- 3.8.7  项目开停车、事故状态时的污染物排放情况分析

工业企业在开停车（特别是非正常开停车）、事故状态时是污染物排放强度最大的时候，通常其污染物排放浓度比正常排放时的浓度高出较多。根据项目生产装置的功能和特点不同，项目的事故状态主要体现为某操作单位发生事故导致的事故排气，项目针对事故废气的处理设计有针对性操作方案，具体为：

1）常开状态自循环，事故联锁启动工况：

如有操作单元发生事故导致安全阀起跳，事故排放气首先送至工艺废气洗涤工段的正常废气缓冲罐后，按正常废气洗涤程序进行吸收。如事故排放气量大会导致废气缓冲罐上的集中压力表报警，然后顶部爆破片旁路联锁开，废气进入事故废气缓冲罐及相联的事故洗涤塔进行循环喷淋洗涤吸收，出塔顶反应气体引入液封槽，再经阻火器放空，最大限度的保证事故气中的氯硅烷和氯化氢与水发生反应而被除去。如事故气量特别巨大，为保护设备，废气缓冲罐顶部爆破片超压，气体经阻火器至高空安全处放空。事故状态后，经塔顶的取样点分析无酸性气体后，事故洗涤废液排往污水处理单元。

2）用作备用洗涤塔状态：

在正常废气缓冲罐顶部的爆破片管线上置设旁路，当处理正常排放气的洗涤塔需要停车检修时，打开旁路上的遥控阀，事故废气缓冲罐即可替代任意一路正常废气缓冲罐，按照正常喷淋洗涤操作使用二次回用水进行吸收。

同时，环评要求项目各生产装置严格按开停车的设备顺序操作。开车时，先开启后端环保设施，再由后端向前端依次开启生产设备；停车时，先关停生产设备，最后关停环保设施。在上游原料加入停止后、而下游反应未结束前不得开启反应器阀门，必须在系统内的物料反应完毕、并导入可靠的储存罐及处理系统后，再开启系统进行检修。

总之，本项目通过控制开停设备的顺序及完备的污染物排放预防措施可基本消除其污染物超标排放问题。

- 3.9  项目选址及总图布置的环境合理性分析

- 3.9.1  项目选址的环境合理性分析

1）项目与园区规划（及规划环评）的符合性

项目选址于五通桥新型工业基地、二期项目现有厂区内，占地属规划工业用地。四川五通桥经济开发区管理委员会于2023年对五通桥新型工业基地进行了规划修编，委托编制了《五通桥新型工业基地总体规划（修编）环境影响报告书》（以下简称“报告书”），该报告书已于2023年11月27日获得了四川省生态环境厅出具的审查意见（川环建函[2023]30号）。

本项目与园区规划及规划环评符合性分析见“1.3.14”。经分析，本项目选址符合五通桥新型工业基地规划和规划环评要求。

2）项目选址与周边环境的相容性

项目选址于五通桥新型工业基地、二期项目现有厂区内，不新增用地。项目选址与周边环境关系见“1.4”。

综上，项目选址地无环境制约因素，与周围环境相容，选址从环保角度可行。

- 3.9.2  项目总图布置的环境合理性分析

本项目在二期项目现有厂区内实施，并依托现厂区的部分公辅、环保等设施。因此，本环评按照本项目实施后二期项目总图布置进行介绍。

项目二期占地约635亩，项目根据厂区外围环境和用地条件、当地主导风向及总图布置的原则，将整个项目生产区、公用工程和辅助生产设施区进行功能分区。其中生产区布置在本项目用地的中部，将冷氢化装置、硅粉库、罐区、精馏、尾气回收、歧化、还原水系统、还原、整理厂房/石墨处理/成品库房、硅芯制备按工艺流程从北至南依次布置，使工艺流程顺畅、物料流向便捷。总变电所靠近西侧，方便为用电负荷较大的还原及还原水系统供电。精馏、尾气回收及冷氢化分别布置在罐区的南北两侧，方便原料的供应。循环水站分别靠近精馏、尾气回收及冷氢化，管线短捷，节约投资。装置变电所及机柜间按区域布置，靠近各自的用电装置，方便供电。冰机厂房布置在尾气回收和冷氢化装置之间，尽量减少冷量的损失。硅粉库靠近冷氢化布置，方便硅粉的输送。给水站、生产消防水池、净水站、高纯水站、空分制氮、脱盐水站、电解水制氢集中布置在本项目用地的南部，环境洁净的区域。消防事故水池及污水处理站布置在本项目用地的西北角，地势最低点，便于废水收集。接待中心位于项目的东南角。

同时，本次在不改变现有二期生产装置布局的基础上，在二期用地的上方预留用地内布设粒状硅中试生产装置，同时在现有二期还原装置ABC各增设2台40对棒大间距还原炉，在现有二期还原尾气回收装置增设1套配套规模为年产8.1万吨多晶硅还原尾气回收装置，在现有二期渣浆处理装置增设1套渣浆处理装置等。

总体说来，厂区平面布局在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防、安全、卫生、绿化、道路、地上地下管线、预留发展和节约用地等因素，结合项目所在场地自然条件，对工程各种设施按其功能进行组合、分区布置，尽量做到了紧凑合理，节约用地，减少投资，有利生产，方便管理。

总体而言，总图已从环保角度进行优化，项目总图对外环境无明显影响，项目总图布置从环保角度合理。

- 3.10  清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染物防治措施有所不同的新概念，其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济和环境保护的协调发展。

本环评将根据上述清洁生产的基本原则，结合项目本身特点，分别从生产工艺的先进性、节能降耗情况、物耗指标、污染物治理、水资源利用等几个方面对本项目的清洁生产水平进行综合分析。

项目属多晶硅生产项目，采用的生产工艺和技术装备成熟可靠。项目在生产工艺的先进性、节能降耗情况、物耗指标、污染物治理、水资源利用等方面均体现出清洁生产的原则，清洁生产水平达到国内领先、国际先进水平。

综上，项目符合清洁生产要求。

- 3.11  总量控制分析

本项目实施后全厂外排污染物未超过原环评批复量，因此不需要额外新增外排污染物总量。

- 4  区域自然环境概况

- 4.1  自然环境现状调查与评价

- 4.1.1  地理位置

乐山市地处四川盆地西南边缘，位于东经10250～10430，北纬2845～3020，北至成都162km，东至自贡158km、重庆413km，西至雅安131km。

五通桥区地处四川盆地西南边缘，是乐山市一个行政区，东距乐山市30公里，西南接揵为、沐川，西北峨眉山市毗邻。公司厂区距五通桥区中心城区约4公里，厂外公路现已与县级公路相连，北上20公里与成乐高速公路相连，北上40公里可进入成昆铁路线沙弯火车站；项目周边有岷江水运的中转站，下行可达重庆、武汉、上海等城市。工厂具备便利的交通运输条件。

项目地理位置见附图1。

- 4.1.2  地形、地貌

乐山市地形以丘陵为主，约占总面积的60%，海拔400～600 m，相对高度一般30～80 m，多为垄岗状浅丘。山地占26%，主要分布在西南部，山顶海拔600～1500 m。沿江冲积平坝占14%，海拔约350～400 m，相对高度10 m左右，地势平坦。

五通桥区地处四川盆地西南缘，区域上属于三级盆地中切丘陵区。五通桥区地貌以丘陵为主，坝、丘、山兼有，中部是岷江冲积而成的平原，东西部为浅丘，西南部为深丘和低山区。全区地势北高南低，东低于西，海拔在342～950m之间。

五通桥区位于峨眉—思蒙向斜与威远背斜的过渡带，以北东向构造为主，主要地质构造为老龙南背斜，为泉水场背斜延伸部。项目区基底层构造条件简单，为平缓的单斜构造，地层倾向南西，倾角6～9度；地层层序正常，无断层通过。厂址处除岷江冲刷作用外，未见其它不良地质现象。

- 4.1.3  水  文

区内河流属岷江水系。岷江为长江上游一级支流，四川盆地内五大水系之一，源于川西北高原，于宜宾入长江，全长735km，流域面约13.6×104km2，河源-都江堰为上游，都江堰市-乐山为中游，乐山-宜宾段为下游。岷江在乐山市区纳入大渡河后，水量增大，河宽达300～1000m，水深达10m。

五通桥区境内岷江流长27.1km，流域面积205.18km2，境内有岷江支流磨池河，茫溪河、沫溪河、眠羊溪等，总长96.25km。

大渡河、岷江、青衣江在乐山市城区处汇合，然后向南流去，在五通桥区竹根镇处流经厂址。区内河流属岷江水系，岷江为长江一级支流。岷江在乐山市区纳大渡河后，水量增大，河宽达300~1000m，水深达10m。五通桥区境内岷江流长27.1km，流域面积205.1 km2，境内有岷江支流磨池河、茫溪河、沫溪河、眠羊溪、涌斯江等。根据乐山水文站历年水文资料统计，岷江乐山～犍为段主要水文参数如下：

岷江乐山～犍为段主要水文参数如下：

瞬时最小流量：        402m3/s

月平均最小流量：      564 m3/s

年平均最小流量：      2040 m3/s

瞬时最大流量：        35300 m3/s

月平均最大流量：      7910 m3/s

年平均最大流量：      2850 m3/s

涌斯江主要水文参数如下：

多年平均流量：        139 m3/s

平均水深：            1.2m

平均流速：            1.34m/s

河宽：                160m：

最枯水期流量：        10 m3/s

最枯水期流速：        0.12m/s

最枯水期水深：        0.8m

最枯水期河宽：        92m

- 4.1.4  地  震

场地属乐山市五通桥区管辖区，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50007-2010），场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。建筑抗震属标准类设防。

- 4.1.5  气象条件

五通桥区属亚热带湿润气候区。境内海拔差异较小，地区间气候变化不大。气候特点是气温温和，四季分明，雨量充沛。日照属全国日照最少地区之一，随四季变化，有十分明显的大小强弱演变过程，表现为冬季低谷，春季突升，夏季高峰，入秋骤减。气温冬无严寒少霜雪；夏季少酷热。境内降雨量各季极不均匀，差异较大，一般夏季最多，春秋季次之，冬季最少，易形成冬干春旱厦洪涝。

主要气候特征如下：

常年主导风向：NNW            多年平均风速：1.0m/s

多年静风频率：24.9%           多年平均气温：18.0℃

极端最高气温：39.3℃           极端最低气温：-1.8℃

多年平均降雨量：1070.0mm      多年平均水汽压：17.1hPa

多年平均气压：969.1hPa        多年平均相对湿度：78.8%

- 4.1.6  动植物资源

乐山市境内气候湿润、地貌多样、土地肥沃、水域宽阔，植物资源十分丰富。林木树种资源：用材林以杉、松、柏为主，经济林以油桐、乌柏为主，薪炭林以麻栎（青枫）、桤木、麻柳等为主。项目附近受人类活动影响，野生动物罕见，动物主要是家禽家畜。

- 4.1.7  矿产资源及煤矿采空区分布

五通桥区境内矿产资源以盐卤、煤炭为主。盐卤探明储量111.6亿吨。煤炭资源保存储量1.13亿吨。建材资源沙、砾石、石灰石、页岩分布较广。

※项目所在区域煤矿采空区分布情况

五通桥新型工业基地分布有联益煤矿、平桥煤矿、庙子沟煤矿、庙儿山煤矿、龙洞湾煤矿和龙坝煤矿（龙坝煤矿尚未进行井下开采作业）。目前已进行开采作业的煤矿的采空层主要为K10煤层，位于地表80~100m深处。各煤矿矿井采空区基本情况见下表和下图。

表4.1.7-1   各煤矿矿井采空区基本情况一览表

| 矿井 名称 | 开采煤层 | 采空范围 | 采深(m) | 五通桥新型工业基地内采空区面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联益 | K10、K9 | K10、K9煤层全部采空 | K10煤层采深80-100m | 0.05km2 |
| 平桥 | K10、K9 | K10、K9煤层全部采空 | K10煤层采深90-120m | 1.77km2 |
| 庙子沟 | K10、K9 | K10、K9煤层局部采空 | K10煤层采深80-180m | 2.2km2 |
| 庙儿山 | K10、K7、K6 | K10煤层已基本采空 | K10煤层采深80-100m K7煤层采深大于200m | 1.19km2 |
| 龙坝 | K10、K7、K6 | 未开采、无采空 | K10煤层采深80-100m K7煤层采深大于200m | / |
| 龙洞湾 | K10 | K10煤层已大部采空 | K10煤层采深90-100m | 0.008km2 |

本项目占地范围内原为庙子沟煤矿矿区，该煤矿已关闭，但占地范围内部分区域属于煤矿采空区。

根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的《四川永祥新能源有限公司一期高纯晶硅项目采空区岩土工程稳定性勘察论证分析报告》（勘察阶段：详细勘察，以下简称“稳定性勘察论证报告”，见附件），其结论如下（摘要，详细内容见项目“稳定性勘察论证报告”）：

本次勘察采用频率成像法、钻探及地面调查等方法对新窑庙子沟煤矿含煤层范围进行了圈定，拟建设高纯晶硅项目厂区位于庙子沟煤矿矿界范围内，庙子沟煤矿开采K10、K9 两层煤矿，K10 煤层老采空区埋深（H）120～140m，平均采厚0.69m 左右，K10煤层埋藏标高为+255～+280 米。本次勘察进入K10 煤层下20m 未揭露出K9 煤层，根据本次钻孔判断采空区仅开采K10 煤层。确定采空区场地稳定等级为基本稳定。采空区对工程影响程度中等。在采空区拟建厂区的工程建设适宜性为基本适宜。

另外本次环评提出：项目应严格按照“稳定性勘察论证报告”要求进行建设，确保项目的建设不因采空区导致次生环境风险。

- 4.1.8  岷江（乐山～宜宾段）航电规划情况简介

岷江（乐山～宜宾段）航电规划老木孔、东风岩、犍为、龙溪口、古柏、喜捷共6个梯级枢纽。先期建设乐山境内4个梯级枢纽，总装机122万千瓦，静态投资约207亿元。本项目所在区域位于规划的东风岩和犍为梯级枢纽之间。

东风岩枢纽工程：是岷江高等级航道规划的乐山－宜宾162km长河段渠化梯级的第二个梯级，是一项以航运为主，结合发电，兼顾供水，并促进地方经济社会发展的综合性枢纽工程。工程坝址位于乐山市五通桥区的道士观河段(本规划区附近河段内)，其上下游分别与规划的老木孔和犍为梯级衔接，距上游规划的老木孔梯级14.7km，距下游规划的犍为梯级20.2km。工程的航道及船闸等级为Ⅲ级，枢纽通航建筑物采用1000t级船闸，设计年通过能力单向1450万t；电站装机容量270MW，多年平均年发电量12.68亿kW.h。建成后东风岩枢纽工程具日调节功能，回水里程10.1公里，正常蓄水位344米，通航保证流量856m3/s、下泄生态基流量251m3/s。该工程目前正在进行土地预审等前期工作。

犍为梯级枢纽：坝址位于犍为岷江大桥上游1.45km处，工程正常蓄水位为335m，总库容为22706万m3，正常蓄水位相应库容14827万m3，工程等级为二等，工程规模为大（2）型，发电效益方面，装机总容量为50万kW，多年平均年发电量21.87亿kW.h，装机年利用小时数4369h；航运方面，工程改善航道里程约20公里，设计年货运量711/1492/2143万t/年（2020/2030/2040年）。工程总投资为105.02158亿元（其中静态投资95.5亿元），施工总工期为65个月，犍为枢纽建设完成后，淹没总面积为16.592km2，其中陆地面积6.943km2，水域面积9.649km2。该工程已于2015年底开工，目前正在建设中。

项目所在地

图4.1.8-1         岷江(乐山～宜宾段)梯级开发示意图

- 4.1.9  项目周边风景名胜区概况

五通桥区历史悠久，山川秀丽，自然、人文景观众多，本项目所在地周边主要风景名胜区为五通桥小西湖—桫椤峡谷风景名胜区。

※五通桥小西湖—桫椤峡谷风景名胜区介绍

五通桥小西湖—桫椤峡谷风景名胜区于2004年由四川省人民政府批准成立。2023年12月15日，《五通桥小西湖—桫椤峡谷风景名胜区总体规划（2023-2035年）》经四川省人民政府批复（川府函〔2023〕302号）。

小西湖-桫椤峡谷风景名胜区位于四川省乐山市五通桥区行政区域内，风景区总面积76.06平方公里，其中小西湖片区地理坐标介于东经103°48′49″～103°52′03″，北纬 29°23′48″～29°30′04″，桫椤峡谷片区地理坐标介于东经 103°40′17″～103°49′56″，北纬29°18′55″～29°22′49″。核心景区面积4.35平方公里，占风景区总面积的5.72%。根据保护和发展的需要，将风景区按功能划分为风景游览区、风景恢复区、旅游服务区和发展控制区 4个功能区：风景游览区：以展示风景区的景观、文化、生态和科研价值及提供游客游览、服务为主要功能，面积为26.02平方公里，占总面积的34.21%、风景恢复区：是需要重点恢复、修复、培育、抚育的区域，包括除风景游览区、发展控制区和旅游服务区以外的区域，面积3.38平方公里，占风景区总面积的 4.45%。 旅游服务区：是旅游服务设施集中分布区域，以适应规划期内旅游发展需要，可设置旅游点、服务部、游客中心、停车场等，不得进行旅游地产开发，面积0.39平方公里，占风景区总面积的0.51%。 发展控制区：是环境维护、景观协调为主要功能，是乡村、居民点及 居民生产生活集中区域，面积 46.27平方公里，占风景区总面积的60.83%。

本项目与北侧小，西湖景区最近距离约3.6km，与西南面桫椤峡谷景区最近距离约4.3km，位置关系详见下图。

项目所在地

3.6km

4.3km

5.3km

图4.1.9-1    本项目与五通桥小西湖—桫椤峡谷风景名胜区位置关系图

- 4.2  区域环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域环境质量现状，本次评价在收集区域地表水、大气环境例行监测资料、引用区域其他项目现状监测资料的基础上，在项目所在区域开展了环境质量现状补充监测。

- 4.2.1  大气环境质量现状调查与评价

项目所在区域1#监测点位的HCl满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准相关限值要求；2#~3# HCl满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》中一级标准浓度限值。

- 4.2  地表水环境质量现状调查与评价

项目地表水监测断面的各项监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 4.3  地下水环境质量现状调查与评价

监测结果表明，区域地下水除1#~6#点位总大肠菌群、菌落总数和7#点位总大肠菌群超标外，其他各监测点位指标均满足《地下水质量标准》（GB l4848-2017）中Ⅲ类标准。分析其原因，上述监测点位现状属于农村环境，总大肠菌群和细菌总数超标可能为农村面源污染所致。

- 4.3.5  区域包气带监测结果

本次环评于2024年11月20日开展项目所在地包气带现状监测。

本次所在区域包气带现状监测结果见下表。

- 表4.3.5-2        项目评价区包气带现状监测结果表

| 点位编号 检测项目 |  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024.11.20 |
|  |  | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| pH | 无量纲 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| 氯化物 | mg/L | 0.299 | 0.822 | 0.479 |

- 4.4  声环境质量现状调查与评价

监测结果表明，项目厂界1#~4#声环境监测点位昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准规定限值；8#~12#声环境监测点位昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定限值。

- 4.5  土壤环境质量现状调查与评价

项目土壤各监测点中，1#~7#点位监测指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第二类用地规定的监测方法和评价指标，8#~11#点位监测指标符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1农用地规定的监测方法和评价指标。

- 环境影响预测及评价

  - 项目施工期环境影响评价

工程建设周期约为24个月。项目主要施工内容包括基础工程、主体工程、设备安装、装饰工程等四个阶段。

施工期间将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期建设流程及产污位置见下图。

图5.1-1    施工期流程及产污流程图

外运污处理厂处理

1、基础工程

在基础工程、管沟开挖及建构筑物施工阶段（包括生产区、辅助生产区及公辅设施区及的基础挖方、填方、地基处理、基础施工等），产生的污染源主要有打桩机、挖掘机、打夯机、装载机等运行时产生的噪声，同时还有弃土和扬尘。

2、主体工程

在主体工程施工过程中将产生混凝土搅拌、混凝土振捣及模板拆除等施工工序的运行噪声；运输过程中的扬尘等环境问题。项目施工废水主要包括施工人员生活污水和施工生产废水。

3、设备安装及装修装饰工程施工

在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），罐区及辅助生产区等设备安装时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。

综上所述，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、生活污水和混凝土搅拌废水。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。

（二）施工期污染物治理措施及排放情况

1、施工期废水

施工期废水主要为工地生活污水、地坪设备冲洗废水、基础开挖泥浆水和混凝土搅拌废水。经调查分析，生产废水主要含泥沙，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。

治理措施：

①砂石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池沉淀后回用于施工。部分废水澄清后可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具，工作时尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉降池。

②混凝土养护废水：混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因用水量较小，且不产生废水，故养护废水可以不需专门处理。

③基坑废水：主要污染物为SS和石油类，其浓度高达2000mg/L，由于基坑废水SS含量较高，排至市政管网易对污水处理厂产生较大影响，故评价要求基坑废水必须经沉淀池沉淀处理后全部用于建筑工地洒水降尘，严禁排入市政管网和河流。

④车辆冲洗废水：主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，由有资质单位回收利用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，要建小型隔油池，经隔油沉淀处理后再用于洒水降尘，严禁排入市政管网和河流。

环评要求：施工废水经沉淀池处理后回用作场地洒水，不外排。通过沉淀池处理后，上清液可以作为中水回用或用作洒水抑尘，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。施工废水严格禁止随意排放。在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响较小。

（2）生活污水：

项目施工高峰期施工人数以100人计，平均用水定额按0.1m3/人·d计取，则施工期产生的生活用水量约为Q=100人×0.1m3/人·d=10m3/d，生活污水生产量按80%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为8m3/d。施工人员的生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS等。

项目施工期生活污水经厂区现有生活污水预处理设施处理后送五通桥新型工业基地污水处理厂处理。采取上述措施后，可以避免施工期生活废水对环境的影响。

2、施工期废气

（1）扬 尘

扬尘包括施工扬尘和道路扬尘。

影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

类比国内油库工程施工现场监测资料，在正常风况下，施工活动将使施工现场TSP近地面浓度达到1.5~30mg/m3，将对大气环境产生局部的短期影响。

治理措施：

①施工现场架设2.5~3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边环境造成影响；

③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，施工车辆及运输车辆在驶出施工区前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地；运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏，定时对运输路线进行清扫；材料运输车辆运送过程中，应规划合理线路、合理时间。施工期运输车辆装截量适当，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，减少扬尘对环境空气的影响

④施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面；

⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运；

⑥风速大于3m/s时应停止施工。

⑦环评要求：使用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土，运输车辆保持清洁，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应避开人车流量高峰时间，不进入城区，做到文明施工。

项目业主和施工单位在施工中应全面落实《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）相关要求，全面督查场地现场管理“六必须”、“六不准”等相关要求，满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求，确保项目施工期不会对周围环境产生不利影响。

根据要求施工期做到“六必须”（即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（即不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土）、“六个百分百”（即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）。加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

项目通过科学施工、文明施工，并封闭施工现场，定期洒水，对施工车辆必须实施限速行驶等扬尘防治措施，其产生的扬尘可得到有效控制。

只要落实有关扬尘防护的有关规定，严格按规范施工，施工期扬尘不会对该地区环境空气造成污染危害。

（2）施工废气

项目施工废气主要包括施工机械及运输车辆排放尾气,其中主要污染物为TSP、NOX、CO和总烃等。

治理措施：

①所有机械设备，运输车辆等须均采用满足国家第三阶段排放标准（即《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量法（中国 III、IV、V 阶段）》（GB17691-2005）中的第三阶段排放控制要求）要求的施工机械，降低尾气排放；

②加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；

③ 动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械(如铲车、挖掘机、发电机等)安置有效的空气滤清装置，并定期清理；

④禁止使用废气排放超标的车辆。

由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量不大且较为分散，污染物排放量不大，间歇排放，污染较轻，同时场地较为开阔，因此影响是短期和局部的，施工结束后影响随之消失。

（3）油漆废气：

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修阶段的油漆废气的排放属无组织排放。由于装饰过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。

防治措施：

在施工装修期，项目对涂料及装修材料的选取，将按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使用无毒无害的环保漆，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准、并被授予环境标志的建筑材料和产品，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限制要求。

在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，并保证装修空间的通风良好性油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅。

采取上述措施后，可以避免施工期油漆废气对环境的影响。

3、施工期固废

主要来源于地基开挖弃土、沉淀池泥沙、施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及综合施工场人员产生的生活垃圾。本项目涉及土方量绝大部分来自于区内土地平整、地下室的开挖以及地基开挖过程。

防治措施：

①项目土石方开挖的同时，应在尽可能短的时间内完成开挖、回填工作。同时还要求在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能，减少堆放土形成水土流失现象。

②施工场地四周修建围护结构，及时清运弃土，夯实回填土、施工采用硬化路面，建设临时截水沟、排洪沟，减少水土流失；

③弃土运输路线尽量选择远离城镇的道路，施工车辆及运输车辆在驶出施工区前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地；弃土运输车辆采取篷布加盖措施，严禁洒漏；

④对外运过程中溢撒在项目区周边的土石要及时进行清理，避免随降雨汇入地表水体。

②沉淀池泥沙

本项目施工过程中设置沉淀池处理施工废水，会产生少量泥沙，由于此部分固废产生量较少，项目方拟将此部分泥沙外运至场地外低洼处填埋。

③建筑垃圾

建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后运往建筑垃圾处置场。生活垃圾主要来于施工人员的生活。高峰期人数为50人，按每天每人产生0.5kg，产生量为25kg/d，统一收集后运往垃圾填埋场进行填埋处置，不会对环境造成污染。施工废料主要包括装修废料等，部分回用或收集后外售，剩余部分定点堆放由施工方清运，对周边环境基本无影响。

④施工人员生活垃圾

按高峰期施工人员50人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为25kg/d，袋装集中收集后厂区暂存，送往垃圾处理场集中处理，禁止就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。生活垃圾及时清运，避免恶臭和蝇虫污染。

采取上述措施后，可以避免施工期固废对环境的影响。

4、施工期噪声

施工期噪声影响主要为项目施工机械噪声和施工交通噪声对周边敏感目标的影响，施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生。

由于施工作业，工程机械（挖掘机、振动碾、运输车辆等）将产生噪声，噪声源强80~95dB，属间断性噪声。但混凝土浇灌中所使用的振动碾声级值高达100dB(Α)以上，对150m内的区域存在一定的影响，属间断性噪声。

表5.1-1           施工噪声声源强度

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB(A) | 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 75-85 | 装修与安装阶段 | 切割机 | 100-105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 压缩机 | 75-88 |  | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
|  | 载重车 | 80-85 |  | 云石机 | 100-110 |
| 底板与结构 阶段 | 混凝土搅拌机 | 100-110 |  | 角向磨光机 | 100-115 |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 轻型载重车 | 75-80 |
|  | 钢筋加工机械 | 100-105 |  |  |  |
|  | 电焊机 | 90-95 |  |  |  |
|  | 空压机 | 75-85 |  |  |  |
|  | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |  |  |  |

治理措施：

①合理安排施工时间：制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，除此之外，高噪声设备的施工时间远离周围敏感目标，尽量安排在日间，减少夜间施工，倡导文明施工；

②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备。加强设备的维修和保养，保持机械润滑。固定机械设备如挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；

④降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音；

⑤建立临时声屏障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声屏障。

⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。

工程的建设中只要规范施工，合理安排工序，使各种施工机械满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制，施工期噪声对环境不会造成明显影响。

5、水土流失

施工过程中场地临时堆方因结构松散，可能被雨水冲刷造成水土流失。

治理措施：环评建议，及时将开挖过程中产生的弃土运至本项目厂区内进行回填；挖方作业避开雨季；场内雨水排放通道上建简易沉沙凼；工程完工后及时恢复施工迹地，严格控制临时堆方堆置地点，并对临时堆放点进行必要的挡护措施。

施工过程中，场内临时堆放弃土因结构松散，降雨时会造成少量水土流失。

项目方将在场界周边建立临时围墙，同时评价要求减少临时堆土的堆存坡度、堆放时间，及时夯实回填土，施工道路硬化，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再外排等措施，可有效减少水土流失。

防范措施：

①在施工时，特别是基础开挖时应尽量避开暴雨季节，不仅可以减少因雨水的冲刷作用造成的水土流失，还可以节省施工投资；

②场地内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后再排入雨水管网，防止因雨水冲刷造成水土流失和淤塞管网；

③施工场地四周修建围护结构，及时清运弃土，夯实回填土、施工采用硬化路面；

④尽量避免雨季施工，若在雨季施工土方上部需覆盖篷布。建议管网建设按照分段施工、分层开挖的原则进行，并及时回填、平整，施工结束后及时恢复原有地貌或植被。

本项目水土流失源主要有开挖填筑面、表土临时堆积等。水土流失的防治遵循防治与绿化、美化环境相结合的原则，采取工程措施与植物措施相结合的方法，实行全面防治，主体工程已经完成了排水工程、绿化工程设计，根据本项目特点，还需考虑以下水土保持措施。

①修建排水设施：在进行场地平整时，结合项目建设区内的永久性排水沟建设临时性排水设施，满足排水的要求。

②临时堆土保护措施：项目区土石方移动量比较大，特别是施工期间，有大量待利用土石方临时堆积在项目区，土石方结构松散，极易产生流失现象，工程施工造成潜在的威胁和不便，故在待回填土石方堆积区先建好临时性挡土墙。

③对沙、石料堆放进行临时挡护。建设期间临时堆放沙、石等建筑用料，为防止被雨水冲刷造成流失和浪费，临时堆料场需在堆料后在四周采用浆砌砖临时挡护，防止四处流失。

6、生态环境

项目位于五通桥新型工业基地，占地属于规划的工业用地，生态环境受人类活动影响明显，系统生物多样性程度较低，现场踏勘没有发现属于重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。

项目建成后，将对地面进行硬化并增加绿化，造成的水土流失将进一步弱化和消除。种植的各种灌木及花卉，有利于改善项目所在地景观，增加生物多样性，可大大降低生态环境影响。

总体而言，施工期环境影响时间短、影响范围小。采用相应环保措施后可降至最低，并随施工期结束而消失。

  - 项目营运期大气环境影响预测及评价

五通桥区2022年PM2.5日保障率超标，因此参照不达标区进行评价。

1、经核实，项目所在区域内无法获得不达标区规划达标年的区域环境污染清单或预测浓度场，故本评价需要有替代源的削减方案。根据计算实施区域削减方案后预测范围的年平均浓度变化结果，本项目PM2.5、PM10年平均质量浓度变化率均小于-20%，因此区域PM2.5、PM10环境质量整体改善。

2、根据预测结果可知：在划定的环境防护距离外，本项目各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%。

3、根据预测结果可知：在划定的环境防护距离外，本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

4、对于现状达标的基本污染物，在划定的环境防护距离外，叠加区域污染物后，污染物浓度符合环境质量标准，对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度也符合环境质量标准。

因此，本项目大气环境影响可以接受。

  - 项目营运期地表水环境影响分析

总体说来，项目外排生产废水和生活污水在厂区内进行分类分质预处理，达到与五通桥新型工业基地污水处理厂进水水质要求，分别排入其物化处理线和生化处理线。五通桥新型工业基地污水处理厂已建物化处理线设计处理能力1.3万m3/d，采用“高效沉淀池+转鼓滤池+臭氧接触池紫外消毒渠”工艺；已建生化处理线设计处理能力0.3万m3/d，采用“预处理+水解酸化+改良型A2/O+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+转鼓滤池+臭氧接触池紫外消毒渠”工艺，现状已接纳现厂废水，处理工艺充分考虑了多晶硅行业水质特征。本项目建成后不新增现有厂区排水，技改后全厂外排废水经厂废水站预处理后能达到园区纳管要求，因此，本项目预处理后废水依托园区污水处理厂可行。

根据“五通桥新型工业基地污水处理厂环境影响报告书”相关分析，本项目废水经过厂区预处理后、排入园区污水处理厂处理达标后排放，不会对最终受纳水体岷江的水环境质量和下游水环境保护目标造成明显影响。

此外，项目依托现厂已建设的有效容积9200m3事故废水收集池，用于暂存各自厂区消防事故废水等，并泵送至厂内废水站处理，确保项目事故状态下废水的有效收集，避免对周围水环境造成影响。

  - 项目营运期地下水环境影响分析与评价

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），并结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，按照建设项目的地下水环境影响评价工作等级划分（见“1.8.2”），项目地下水评价等级为一级。

根据分析，运行期主要产污环节为储罐区四氯化硅储罐、整理车间硝酸储罐和酸水池发生泄漏，并且正常工况下项目采取严格的防渗措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。在考虑的非正常工况下，在考虑的非正常工况下，泄漏污染物未超出厂界范围，对区域地下水环境的影响较小。因此，项目运行期对区域内地下水环境影响较小。

  - 项目营运期土壤环境影响预测与评价

本项目选址位于五通桥新型工业基地内，现状用地范围内为工业工地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

  - 项目营运期声环境影响预测分析

预测结果表明，按环评要求本工程采取综合防噪措施，购置低噪声设备，同时加大高噪声设备的噪声治理力度，对高噪声设备采取消声、减振等降噪措施。使设备声源均位于室内，并在布置时尽可能远离厂界，噪声经距离衰减后，对厂界噪声的贡献值低。项目建成后，不会对当地声环境引起明显变化，厂界噪声可达标，且本项目周边均规划为工业用地，不会造成噪声扰民现象。

  - 项目营运期固体废物环境影响分析

经分析，项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不会造成二次污染。

  - 项目碳排放分析

本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧排放、购入电力、热力排放，二氧化碳年排放总量161661 tCO2。项目在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面，本项目均采用了一系列节能措施以生产中各个环节的节能降耗，碳排放强度达到我市同行业先进水平。

  - 项目生态环境影响分析

本项目主要利用现厂闲置用地进行建设，新增少量用地属规划的工业用地，符合当地城市规划和土地利用规划，项目拟建厂址现状生态环境较单一，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布，因此在采取有效的环境保护措施后，项目建设对区域生态环境的影响不明显；同时，经分析，项目建设营运后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，也不会对区域生态环境造成不良影响。

  - 项目环境影响评价小结

综合以上分析，项目废水、废气、固废、噪声均有排放。项目废水、废气及噪声有针对性的采取污染治理后均能实现达标排放，固体废物得到综合利用，项目不会对周围生态造成影响。经预测，项目各污染源排放强度均对当地各环境要素的环境质量影响较小，不会因项目运行对区域各环境要素的环境质量造成明显影响。

- 环境风险评价

环境风险评价是以突发性事故的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

  - 项目风险评价基本情况

根据各要素等级的相对高值，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+级，环境风险评价等级为一级，其中大气环境风险评价工作等级为一级、地表水环境风险评价工作等级为一级、地下水环境风险评价工作等级为一级。

本评价根据各个环境要素及项目环境风险潜势综合等级情况，按导则要求确定评价等级及工作内容见下表：

表6.1.1-15 项目各环境要素及项目综合环境风险评价等级划分情况及工作内容

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 项目综合 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险工 作评价等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 工作内容 | 选取最不利气象条件，最常见的气象条件，选择适用的数值方法分析预测 | 选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度 | 优先选择使用的数值方法预测地下水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度。 | -- |

    - 项目风险评价范围及敏感保护目标

根据风险评价导则，项目环境风险评价范围如下：

大气：以厂区边界为起点5km以内的范围。

地表水：岷江，园区污水处理厂排污口上游500m至下游10km的河段。

地下水：同项目地下水评价范围。

  - 项目风险识别

多晶硅生产行业存在较多危险因素，风险防范是该行业企业安全生产的前提和保障，本评价将对本项目化学危险品生产及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至可接受水平。

本项目涉及氢气、三氯氢硅、二氯二氢硅、氯硅烷、硅烷属易燃易爆物质；二氯二氢硅、氯化氢属有毒物质；三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、六氯乙硅烷、氯化氢属腐蚀性物质；氧气属于氧化性物质。从物料特性看，本项目一旦发生环境风险事故，容易对环境造成污染、危害人群健康。

    - 项目风险识别结果

结合项目工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性，本项目风险事故隐患较大的主要为：

1）生产装置区：冷氢化反应器、精馏塔、反歧化装置、还原炉等生产设备因静电、火花等导致爆炸或因物料泄漏导致燃爆事故；

2）储运场所：三氯氢硅贮罐、四氯化硅贮罐等因阀门、管道等损坏出现物料泄漏并发生燃爆事故。

液体物料泄漏、或者爆炸引起的泄漏可能导致有毒物质污染水环境；同时，泄漏产生的气体蒸发和伴生产物可导致大气环境被污染。

表7.2.8-1         建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 反应装置、各设备 | 三氯氢硅、氯化氢等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 附近民居、岷江、涌斯江、地下水、土壤 |
| 2 | 储罐 | 各储罐 | 氯硅烷等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 |  |
| 3 | 厂区废水处理站 | 废水处理设施 | 各类废水和污泥等 | 泄露 | 地表水、地下水、土壤 |  |

  - 事故源项分析

    - 风险事故情景及最大可信事故的设定

风险事故情形是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。值得说明的是，环境风险事故主要分析对环境产生急性损害的事故情形，而火灾、爆炸事故导致的直接伤害事故属于安全评价范畴，项目应严格按照安评要求进行建设，环境风险评价中火灾、爆炸事故主要针对其次生环境风险进行分析。

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。根据风险辩识，火灾、消防废水漫流、生产装置及储罐泄漏、废气和废水处理设施发生故障等事故的发生概率均不为零，项目生产过程一定措施后可大大降低事故发生的概率，避免事故的发生。

将厂区各生产装置进行分析并对国内同类企业作类比调查，厂区风险因素及事故排放出现的可能性如下：

（1）三氯氢硅贮罐、输送管线发生泄漏并分解成氯化氢气体造成事故排放，主要污染环境要素为环境空气；

（2）硝酸、氢氟酸贮桶发生泄漏造成事故排放，主要污染环境要素为地表水和环境空气；

（3）氢气爆炸出现火灾事故；

（4）各类反应炉体因停电、设备故障、操作失误等原因造成炉内物料作废而外泄。

从调查的结果分析，上述事故风险中，三氯氢硅贮罐因输送管道、阀门、法兰等破损发生泄漏事故的机率较高，因此本评价确定的最大可信事故为：三氯氢硅贮罐因输送管道、阀门、法兰等破损发生泄漏，并与空气中水蒸气反应导致伴生产物HCl进入大气事故。

  - 事故风险影响分析

在最不利情况下（U=1.5m/s、稳定度F），项目三氯氢硅储罐泄漏、与水蒸气反应生成氯化氢至大气，将可能造成源下3.77km范围超过氯化氢毒性终点浓度-2（33mg/m3）。

结合区域外环境关系分析，项目三氯氢硅储罐泄漏、与水蒸气反应生成氯化氢影响的3.77km范围内目前分布有红豆村、六塘村、会云村、平桥村、金粟镇场镇、共裕村、青龙村、新华村、西坝镇场镇、新华村、井房坳村、瓦窑村、五通桥城区、翻身村、红军村、小西湖景区、辉山镇场镇、洞麻村、民安村等村落，以及园区内部分现有企业。故在项目设定的情景下，若发生三氯氢硅储罐泄漏与水蒸气反应生成氯化氢事故，可能对周边居民敏感点、企业等带来一定影响。

企业必须加强管理，严格安评及国家相关法律法规要求，采取必要的风险事故防范措施，杜绝此类事故发生，如：①设有可燃有毒气体监测仪、报警器，与厂区中控室联网；②三氯氢硅储罐区设置足够的围堰，围堰与厂区事故水池联通，设切换阀门，，储罐区设置喷淋系统，定期维护。③按标准设置安全警示标志。④严格按照三氯氢硅安全生产说明书等要求进行三氯氢硅的存放、输送和使用；⑤按规范要求生产现场配备足够的正压式防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。⑥厂区设置空罐，用于泄露物料的临时暂存。

企业须编制环境风险事故应急预案，制定紧急撤离方案，并进行应急培训、操练。若一旦发生事故，则立即切断三氯氢硅泄漏途径，并立即启动应急预案，判断风向、及时对下风向的敏感点发布警报，并组织工厂人员、相邻企业人员、附近群众在段时间内按拟定的逃生路线进行撤离，并及时报告有关部门。同时确定应急监测点组织应急监测，直至监测达标方才恢复正常生产、生活。

    - 地表水环境风险预测与评价

预测结果显示：项目丰水期外排污水非正常排入岷江五通桥段形成的超标带极小，与地表水现状值叠加后对该岷江河段水质影响小，下游水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，不会改变地表水体环境质量和功能，更不会对下游约20km处的犍为县城区水厂取水口（岷江杨寺庙水厂水源地）、20km塘坝乡取水口、19.5km一级保护区、17.5km二级保护区和10km准保护区、和10km处为岷江五通桥出境断面-石马坝断面造成影响。

环评要求，为避免项目废水的事故外排，项目厂内必须设置足够容量的事故废水贮存池，并设置废水站至废水事故池的连通管路及废水泵。若出现厂内废水站事故、停止运行的情况，则应将废水导入事故废水贮水池，待废水站正常运行后再进行处理。污水站故障时立即停止生产，关闭外排水泵，及时抢修故障设施，杜绝项目废水站事故废水出厂，杜绝对园区污水处理厂运行以及对地表水造成影响。

此外，项目业主必须加强管理，对易出现故障的以及厂废水站关键设备要设置备件，定期检修，对易损件定期更换。

    - 地下水环境风险预测与评价

项目地下水环境风险最大可信事故主要为厂区内四氯化硅储罐发生泄漏导致进入地下水环境，具体预测结果与地下水环境预测一致，具体见“5.3.5小节”

    - 地下水环境风险预测与评价

项目最大风险事故是三氯氢硅泄露事故，在项目设置的各事故情景下，按环境风险技术导则要求定量预测，计算结果显示项目的环境风险距离最大为3.77km。

项目环境风险距离范围内涉及主要保护目标分布情况如下：红豆村、六塘村、会云村、平桥村、金粟镇场镇、共裕村、青龙村、新华村、西坝镇场镇、新华村、井房坳村、瓦窑村、五通桥城区、翻身村、红军村、小西湖景区、辉山镇场镇、洞麻村、民安村等。

  - 环境风险评价结论

本项目生产和使用的物料具有一定的燃爆性、毒害性或腐蚀性。本项目涉及多种危险化学品，其环境风险类型主要是生产区及贮存区的泄漏、火灾和爆炸，以及环保设施出现故障而导致的事故性排放；事故发生后如不能得到有效控制，将造成环境污染。

项目确定了项目最大可信事故为三氯氢硅贮罐因输送管道、阀门、法兰等破损发生泄漏，与空气中水蒸气反应生成氯化氢进入大气事故。根据定量预测，在项目设定的情景下发生泄漏事故可对厂区周边最远约3770m范围的居民等造成一定影响。本评价结合项目建设内容、安评、设计和国家相应法律法规、技术规范等提出了相应的环境风险防控措施，最大化的降低项目建设和运行带来的环境风险隐患。评价建议项目建成运行后，应按要求开展建设项目后评价工作。同时评价提出了企业制定的环境风险应急预案，并明确企业在运行前应另行编制单独的环境风险应急预案，报主管部门备案。

综上，在严格采取报告书提出的各项环境风险措施，项目的环境风险处于环境可接受水平，项目风险防范措施可行。项目从环境风险角度可行。

- 环境保护措施及其经济、技术论证

  - 施工期环境保护措施及论证

    - 环保措施

施工期产生扬尘、噪声、建筑弃碴及施工废水等，影响空气、声、地表水及生态环境。拟采用以下管理措施和工程措施。

管理措施：将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

工程措施：

1）扬尘防护：（1）定期洒水降尘，主要产尘作业点装防尘网；（2）及时清除路面尘土；（3）进离场路口硬化处理，设置运输车辆清理泥土及车辆清洗设施；（4）所有运送建渣及建筑材料车辆密闭运输。

2）噪声防治：混凝土拌和等作业点尽量远离厂界。

3）建筑弃碴处置：（1）弃碴按当地环卫部门要求及时清运至指定的建碴堆放场地；（2）临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置。

4）废水：在施工废水排放点建简易沉沙凼，施工废水回用。施工期生活污水经过现厂生活污水处理设施处理后排入五通桥新型工业基地污水处理厂处理。

5）生态恢复及水土保持措施：（1）施工时注意保护植被，对损毁的植被及时补种和恢复；（2）建碴及时清运；（3）及时进行场内施工迹地恢复；（4）按水土保持方案要求，分建构筑物区、道路广场区、绿化区实施水土保持防治工程。

    - 措施论证

分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失量；同时通过实施相应的工程防范措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

  - 营运期废气防治措施及论证

    - 项目废气产生情况

根据工程分析，根据工程分析，项目废气主要有电解水制氢阳极废气（G1-1）、冷氢化和还原炉开停车置换气（G2-1）、硅粉投料过程产生的废气（G2-2）、精馏不凝气（G3-1~G3-2）、还原工段开停车置换废气（G4-1）、整理工段破碎废气（G5-1）和酸洗废气（G5-2）、还原尾气回收工段再生尾气（G6-1）、工艺废气处理装置工艺尾气（G7-1）、渣浆处理装置精馏冷凝不凝气（G8-1）、合成反应釜废气（G8-2）和蒸馏不凝器（G8-3）、石灰石装卸废气（G9）、氯硅烷储罐泄压废气（G10）。

    - 项目废气治理方案

- 项目有组织废气产处理方案如下：

电解水制氢阳极废气（G1-1）经15m排气筒直排；硅粉投料过程产生的废气（G2-2）主要含粉尘，采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；精馏工段不凝气（G3-1~G3-2）、再生尾气（G6-1）、渣浆回收处理装置精馏冷凝不凝气（G8-1）属可回收废气，含氯硅烷、H2，集中收集经深冷回收氯硅烷后，尾气加压送冷氢化装置。冷氢化工段开停车置换废气（G2-1）、还原工段开停车置换废气（G4-1）、氯硅烷储罐泄压废气（G10）集中收集后经深冷回收氯硅烷，尾气经缓冲罐送工艺废气处理装置，尾气由25m排气筒排放。渣浆处理装置蒸发冷凝不凝气（G8-2）和水洗废气（G8-3）经设置的两级水洗装置处理，尾气由25m排气筒排放。整理工段酸性废气（G5-2）主要含NOX、氟化氢，在整理装置设两级碱洗装置处理，尾气由25m排气筒排放；整理工段破碎废气（G5-1）主要含粉尘，采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；石灰石装卸废气（G9）主要含粉尘，采用布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。

    - 措施论证

      - 有组织废气治理措施论证

经分析，本项目采用废气治理措施属于国家规定的含尘废气污染防治可行技术，本次技改依托现厂废气处理装置余量。因此本项目粉尘治理措施完全可行。

      - 无组织排放废气控制措施及论证

生产装置在开工运营期，无组织排放是不可避免的。本项目的无组织排放气主要来自罐区、生产装置区等逸散的无组织废气。针对这些无组织废气，采用以下防护措施，尽量减少无组织废气逸散和对周围大气环境的影响。

- ①项目贮罐均采用立式固定顶罐，均为密封储罐，减少无组织逸散气体。同时针对氯硅烷贮罐产生的泄压废气。同时针对贮罐产生的泄压废气，收集去深冷装置回收氯硅烷，深冷后废气经缓冲罐送工艺废气处理装置进行处理。

②生产装置以及易发生泄漏的泵、法兰和阀门等设备，优先选用国内密封性能良好的设备和管件；在设置安装方面必须严格控制装置动、静密封点泄漏率，必须达到“无泄漏工厂”的规定。

③在日常生产中须加强对输料泵、管道、阀门的经常性检查及更换，以保持良好工况，以尽量消除物料的跑、冒、滴、漏现象发生，同时建立必要的各项管理制度，加强岗位巡逻检查制度。

④本项目沿用现厂划定“多晶硅生产装置区和罐区边界外500m区域、以产品整理厂房边界外100m区域、硅粉库房边界外100m区域”所形成的包络线范围为项目的卫生防护距离。

经分析，项目废气无组织排放的控制措施可行。

  - 营运期废水处理措施及论证

    - 项目废水产生情况

项目废水主要包括电解水制氢产生的水箱废水（W1-1）和氢气纯化废水（W1-2）、整理工段碱洗废水（W5-1）和清洗废水（W5-2、W5-3）、工艺废气洗涤的酸性废水（W7-1）、渣浆回收装置水洗废水（W8-1）和废气洗涤塔排水（W8-2）、地坪设备冲洗（W冲洗）、分析化验废水（W化验）、高纯水站再生酸碱废水（W再生）和膜过滤浓水（W高纯）、初期雨水（W雨）、循环排污水（W循环）、脱盐水站反渗透浓水（W脱盐）、空压站冷凝水（W空）、石灰乳制备废水（W石灰）和生活污水（W生活）等。

    - 项目废水处理方案

1）废水治理总体要求

项目贯彻“清污分流、雨污分流、污污分流”的原则，建设雨水管网、废水管网等，不同性质的废水分别进入不同的管网，避免不同种类废水混合进入排放。

2）废水分类处理情况

项目废水主要包括电解水制氢废水（W1-1、W1-2）、整理工段碱洗废水（W5-1）和清洗废水（W5-2、W5-3）、工艺废气洗涤的酸性废水（W7-1）、渣浆回收装置水洗废水（W8-1）和废气洗涤塔排水（W8-2）、脱盐水站反渗透浓水（W脱盐）、循环排污水（W循环）、高纯水站再生酸碱废水（W再生）和膜过滤浓水（W高纯）、空压站冷凝水（W空）、分析化验废水（W化验）、地坪设备冲洗（W冲洗）、初期雨水（W雨）、石灰乳制备废水（W石灰）和生活污水（W生活）等。

其中项目整理工段多晶硅清洗废水（W5-3）依托一期工程废水处理站中一条60m3/h整理洗涤废水处理线处理；整理工段硅芯制备废气碱洗废水（W5-1）和清洗废水（W5-2）由本项目废水处理站新建的一条10m3/h含氟废水处理线处理；工艺废气洗涤的酸性废水（W7-1）、渣浆回收装置水洗废水（W8-1）和废气洗涤塔排水（W8-2）、地坪设备冲洗（W冲洗）、分析化验废水（W化验）、高纯水站再生酸碱废水（W再生）、初期雨水（W雨）、石灰乳制备废水（W石灰）混合后送本项目厂废水站新建的2条120m3/h废水处理线处理，部分尾水回用，剩余尾水送一期已建高盐废水处理装置，得到的蒸发冷凝水外排，浓缩液主要含30%氯化钙，外售综合利用。项目生活污水（W生活）经厂区新建一体化生活污水处理装置单独处理后排入五通桥新型工业基地污水处理厂。高纯水站膜过滤浓水（W高纯）、循环排污水（W循环）、脱盐水站反渗透浓水（W脱盐）、空压站冷凝水（W空）送中水回用装置处理，中水作循环水站补充水，再生废水外排。上述废水进入五通桥新型工业基地污水处理厂处理、最终排入岷江。

项目废水处理方案见图7.3.2-1。

图7.3.2-1            项目废水处理方案示意图

    - 项目废水处理措施论证

现厂验收监测数据线，目前永祥新能源公司现有工程废水处理站稳定运行，生产废水外排水质达到园区污水处理站进水水质要求。本项目不新废水排放量，废水依托现厂已建废水处理设施处理，完全能达到园区污水处理站进水水质要求。

综上，项目废水处理方案可保证项目废水达标，措施可行。

    - 地下水污染防治措施

一、防止地下水污染控制措施的原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

二、防止地下水污染的主动控制措施

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

①整个反应装置所在的区域均为重点防护区域，生产装置区各单元四周设截流沟。

②除车间地基采取相应的防渗处理外，车间内地面采用不渗透的材料铺砌，杜绝车间内地下水污染渗漏情况发生。

③车间内易产生泄漏的设备点及环节尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于暂存不同性质物料的储罐区域，分别设置围堰，围堰内设置有地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面采用不渗透的材料铺砌，并按物料性质采取防酸或防碱的防腐蚀措施。

④车间内外四周设置双层防水防雨沟，内层以收集车间内跑冒滴漏的工艺水及地坪洗水为主；外层以收集室外雨水、杜绝雨水与地坪洗水相混杂的功能为主。既可有效杜绝车间内地坪洗水等溢漏到区外，有可控制在暴雨季节多余雨水进入废水处理系统。

⑤溶液储存、输送设备的管线排液阀门设为双阀，分别设置各类液物料的备用收集系统，并设置在装置区界区内，以便及时将泄漏的物料及时送回工艺体系中。

三、防止地下水污染的被动控制措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，送回工艺中。

项目对采取分区防渗措施，对简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区分别采取不同等级的防渗措施，按照污染防治分区采取不同设计方案。

※项目污水排水管道及附属构筑物防腐防渗措施

项目针对建设工程的污水、排水管道的防腐防渗措施具体如下：

1.管道管材：当管道公称直径不大于500mm时，采用输送流体用无缝钢管（GB/T8163-2008），管道壁厚腐蚀余量不小于2mm；当管道公称直径大于500mm时，采用直缝埋弧焊焊接钢管，管道焊缝进行100%探伤，管道内壁；管道焊接连接。

2.管道防腐：钢制管道防腐前应进行除锈，内、外壁除锈等级按照《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1-2011 中Sa2.5 处理。

钢管外防腐采用特加强级聚乙烯胶带防腐，标准采用《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准>SY/0414-2007。胶带厚度为1.1mm，缠绕时搭接50%。阀门管件采用STAC矿脂油性防腐蚀胶带。

3.排水管道附属构筑物防渗：

排水检查井采用钢筋混凝土检查井，结构厚度不小于200mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且污水井的内表面应涂刷水泥基渗透晶型防水涂料。

所有检查井及管道均应符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中的相关规定。

所有穿越地下污水系统构筑物的金属管道和塑料排水管穿越处均设置防水套管，按国家标准图集02S404执行。

综上，项目强化施工期防渗工程的环境监理；厂内采取分区防渗措施。项目的地下水保护措施可行。

    - 非正常排放污染控制措施

本项目对生产过程中非正常排放的环境污染控制，是从两个方面采取措施，一是设置必要处理设施，如吸收装置、废水回收池等进行处理，最大限度地消除或减轻非正常排放的环境污染，如在可能因操作泄漏造成渗漏污染的地区，铺设较大面积的整体地坪；车间充分利用空罐、并设置车间废水应急池；罐区设置围堰和备用贮罐。另一方面是从全面加强管理着手，避免和减少非正常排放的可能性，达到控制污染的目的。

现厂已建一个9200m3的事故废水池，用于事故状态下全厂事故废水、消防废水等的收集。同时环评提出需对厂内各贮槽、废水产生、收集、排放管道及池体均严格防渗处理。

综上，项目废水治理措施可行。

    - 废水治理措施综合结论

结合项目废水特点，类比国内同行业、公司现有多晶硅生产的废水处理经验，项目采取了行业通用、成熟、可靠的废水处理技术，可确保项目废水的有效处理、回用和达标排放。项目废水处理方案可行。项目按“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行厂区地下水污染防治，进行了分区防渗措施，并将项目防渗工程纳入施工期环境监理范围；项目依托现厂已建的有效容积为9500m3的事故水池，用于事故状态下全厂事故废水、消防废水等的收集。

综上，项目采取的废水治理措施从环保、技术和经济角度可行。

  - 营运期工业固废治理措施及论述

工业固废处置原则为：实行减量化、资源化和无害化。本项目固废的处置均做到了无害化处理或资源化利用。

    - 固废处置措施污染防治措施论证

项目固废处理处置措施具体如下：

①电解槽产生的废膜S1-1，含高分子聚苯硫醚，外委由危废处理单位进行处理；

②精馏和反歧化工段废催化剂S3-1，含树脂，外委由危废处理单位进行处理；废吸附剂S3-2和S3-3，为含硼、金属杂质的废树脂，外委由危废处理单位进行处理；

③还原工段废石墨头S4-1，外售处理；

④除尘灰S5-1，主要含硅，外售；混酸S5-2 ，外委危废处理资质单位处理；

⑤还原尾气回收工段废吸附剂S6-1，外委危废处理资质单位处理；

⑥高纯水站定期产生的废离子树脂S7-1和废膜S7-2，外委由危废处理单位进行处理；

⑦浆渣回收工段高沸裂解装置产生的废催化剂S8-1，外委由危废处理单位进行处理；

⑧生活垃圾S9，当地环卫部门收集处理；

⑨厂废水站污泥（含含氟废水处理线污泥）S10-1，主要含二氧化硅、氢氧化钙、少量金属氯化物、氟化钙等，经板框压滤脱水后优先外售水泥厂作原料添加料，其次送符合环保要求的填埋场进行填埋处理。生活污水处理装置污泥S10-2，脱水后外运填埋处理；

⑩废机油S11、分析化验废液S12属危废，外委由危废处理单位进行处理；

⑪中水回用装置废离子交换树脂S树脂属危废，外委由危废处理单位进行处理。

⑫高盐废水处理装置蒸发产生的含30%氯化钙溶液S13，外售综合利用。

※副产物处理情况

项目冷氢化合成气和还原尾气经硅粉过滤器分离出的硅粉，属超细硅粉，其中冷氢化合成气过滤细硅粉目数≤20μm，含极少量金属氯化物等杂质，这里给出类比的四川永祥新能源有限公司现有多晶硅生产装置冷氢化过滤硅粉的组分，

高盐废水处理系统副产的30%氯化钙溶液，现状主要销售给自贡市锦宏物资有限公司等。自贡市锦宏物资有限公司主要经营氯化钙等液体，长期为成都京东方公司、成都中电熊猫公司、成都通威太阳能公司等提供液体氯化钙，主要用于企业的含氟废水处理。本次技改不新增含氯废水的排放，因此不增加的30%氯化钙溶液的产生量，因此现有氯化钙溶液去向完全满足本项目需求。

※厂废水站污泥（压滤渣）处理措施论证

本项目渣浆回收及废水处理采用与永祥新能源公司相同的工艺，产生压滤渣的成分类比永祥新能源公司。永祥新能源公司产生的压滤渣已委托四川省工业环境监测研究院进行了鉴定，经鉴定项目污水处理站产生的压滤渣属于Ⅱ类一般固废，含水率约44.6~59.16%，鉴定报告见附件。因此，厂污水处理站压滤渣现状作为一般固废外售水泥厂进行综合利用处理，在综合利用途径受阻的情况下送园区填埋场进行应急填埋处理。

※固体废物暂存情况

本项目厂区内建设有一般废物暂存库和危废暂存库，按一般固废和危险固废分类收集、暂存。项目产生的危险废物按各产生工段、区域进行分类桶装收集，送至库内进行分类暂存，项目危废暂存均不产生渗滤液。并按照相关要求进行地面防渗措施，确保不对区域地下水带来污染影响。危险废物的转运需在厂区设有台账明细，办理转运联单等，运输公司需具备专业的危废运输资质且需按照制定的危废运输路线和要求进行运输。此外，企业应加强危险废物全过程管理，依法开展危险废物管理计划、应急预案备案管理，开展危险废物申报登记，做好标识标牌、台账管理等工作。

通过采取上述措施，项目固废实现妥善处理或综合利用，不会造成二次污染。

  - 营运期噪声治理措施及论证

项目的厂区总图已优化，设计上将主要的噪声源安装在单独的隔音房内，在操作中不设固定岗位，只作巡回检查；同时与厂界保持了足够的距离，经预测项目对厂界噪声的贡献值较小。因此，项目建成后，不会对当地声环境引起明显变化，不引起厂界噪声出现超标，不会造成噪声扰民现象。

综上，项目噪声治理措施可行。

  - 项目重金属污染防治分析

项目生产装置在正常运行条件下，各污染源均不产生和排放含重金属污染物，项目不存在重金属污染隐患。

项目部分反应装置需用催化剂，如精馏过程，在催化剂更换时存在重金属污染隐患。

催化剂更换严格遵守操作规程，废催化剂密封暂存，催化剂取出立即置于密封容器，返回催化剂供应厂家回收处理。整个过程中不会产生含重金属废水、废气和固体废物的污染影响。

因此，项目的重金属污染隐患可排除。

项目环保措施包括了营运期“三废”和噪声治理、施工期环保措施、风险防范措施等内容，覆盖项目的所有环境保护要求。本环评估算的环保措施投资为600万元，占总投资的约1.5%，建设单位必须打足环保设施费用，确保以上措施得以全面贯彻。

- 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置本专题的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价建设项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产。提高经济效益的同时不至于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

  - 经济效益分析

项目总投资约40000万元人民币。项目建成营运后，财务内部收益率48.77%，盈亏平衡点27.44%，项目投资回收期税前为3.04年，具有较强的盈利能力；资产负债率较低，偿债分析指标较好。以上分析表明，本项目在财务上是可行的。

又项目建成投产后，可以实现年均销售收入148341万元，年利润总额25821万元，技术经济指标均不错，项目从经济方面来看其正效益显著。

该项目技术成熟，原料立足国内或国际市场，货源充足，市场较好，以上技术经济指标显示，本项目各项经济指标较好，项目的财务盈利能力强，具有较好的经济效益及抗风险能力，且可为企业带来可观的经济效益。

  - 社会效益分析

经分析，本项目经济效益良好，在生产过程中产生的污染物能得到有效控制，不会对周围居民及社会环境造成不良影响。

本项目的建设将对当地的经济发展起到促进作用，且可新增715个就业岗位。项目建设符合国家的产业政策和当地总体发展规划，生产过程中产生的污染物能得到有效控制，具有良好的社会效益。

  - 损益分析

    - 环保投资

项目总投资约40000万元人民币，其中投入环境保护措施的费用600万元，环保投入占总投资的1.5%，该投资满足项目环保措施经费需求。

    - 环境损益分析

1）环保支出及收入情况估算及经济效益分析

日常环境管理中所需的费用，其中包括环保设施的运行费、维修费、设备折旧费、人工费及其它环保费用如绿化维护费等。主要为废气治理措施、生活污水及生产废水处置、厂内绿化、噪声治理措施的维护费用等。

因此总体而言，该项目环保设施的运行虽然有付出，但环保投入额相对较低，因此，环保设施的运行不会对企业产品的市场竞争力及经济收益造成影响，企业完全有维护环保设施正常运行的能力。

2）环保设施环境效益分析

环保设施落实后，废水、废气、厂界噪声都实现了达标排放，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理措施的运行使污染物排放量大大降低，项目环保投入的环境效益显著，大大减轻了工程对厂址周围大气环境、声环境、水环境的不良影响，可以保证项目投产后，厂址周围的大气环境和水环境等不因本项目运行而恶化。促进了企业生产的良性循环，为企业发展的长期稳定提供了可靠的保证。

    - 项目环境影响经济损益分析结论

本项目具有较好的环境效益和社会效益，对环境造成的损失是局部的、小范围的，部份环境损失经适当的措施后是可以弥补的。项目从环境、社会、经济等角度综合考查，环境损失是小范围的。换言之，本项目从环境影响经济损益角度是可行的。

- 对建设项目实施环境监测的建议

  - 环境管理的目的

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出地球生物容量极限的目的。本项目建成营运后，必然会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应该作好相应的环境保护工作，加强环境管理，时时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。

  - 环境管理机构

建议公司设置安全能环处，主要承担全公司的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。公司应加强本部门的专职环境保护机构力量，为专职人员创造必要的工作条件和建立相应的工作制度。其专职环境监测工作人员至少应配备2人，应有一位领导管理该部门。

  - 环境管理机构的主要职责

    - 施工期的环境管理

项目在施工期环境管理职责如下：

控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工，指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小。

    - 营运期的环境管理

项目投入营运后，环境管理主要职责为：

（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定。

（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。

（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。负责全厂危险化学品的贮运、使用的安全管理；防火防爆、防毒害的日常管理及应急处理、疏散措施的组织。

（6）配合地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。

（7）对项目所在区域的生态环境进行保护。

（8）落实《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）及其附件、危险废物污染环境防治责任制度、标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、应急预案及备案制度等规定。制定危险废物污染防治管理制度，明确危险废物的产生环节、收集环节、厂内运输环节、贮存环节、盛（包）装环节、分区分类贮存等方面的污染防治措施，明确管理、操作等有关责任人。制定危险废物年度管理计划，内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。制定危险废物突发环境事件应急预案，并定期组织培训和演练。制定危险废物规范化管理培训计划，按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。制定的制度需上墙明示。危险废物贮存间室内、室外均需张贴标准规范的危险废物警告标志、标签等标识。建立完善现场档案，如现场应备份涉及危废的相关环评资料、相关法律法规和技术标准以及作业指导书等资料、各项危废管理制度落实情况、产生危险废物工序的工艺流程示意图及其文字说明、防渗区域隐蔽工程施工印证资料、固体废物污染防治责任制度及责任框架图。危险废物应委托给持危险废物经营许可证的单位处理，出厂区前，应通过危险废物电子转移联单信息管理系统运行电子转移联单，如实填写联单中移出者、运输者、接受者栏目的相关信息，包括危险废物的废物种类、废物代码、重量（数量）、形态、性质、移出者、运输者、接受者名称等情况，打印后将联单交付运输者随危险废物一起转移运行”。

  - 环境监测计划建议

1）污染源监测计划建议

（1）废 水

监测点位：厂废水总排口；

监测项目：pH、流量、水温、CODCr、氨氮、总氮、总磷、氯化物（以Cl-计）、氟化物（以F-计）、SS；

监测频率：每季度监测1次。

厂废水总排口设置CODCr、氨氮、流量、pH在线监测仪。

（2）废 气

监测点位：天然气制氢排气筒、工艺尾气排气筒、酸性废气排气筒、破碎废气排气筒的出口；

监测频率：每季度监测1次；天然气制氢排气筒设置在线监测仪长期监测。

监测项目：天然气制氢排气筒排气筒监测SO2、NOx、颗粒物；工艺尾气排气筒监测HCl；酸性废气排气筒监测NOX和HF；破碎废气排气筒监测颗粒物。

废气排气筒设置废气采样监测平台和采样孔。

厂界无组织监测：厂界4个，监测废气无组织排放状况。监测频率为每季度监测1次，监测项目为SO2、颗粒物、HCl、HF、NOX。

（3）厂界噪声

监测点位：沿厂界四周布设4个监测点位。

监测频率：每季度监测一次，并分昼间和夜间。

监测项目：昼、夜等效连续A声级。

（4）地下水

监测点位在项目上游、场地内及项目下游各布设1个，共三个。监测频率为每季度监测1次，监测项目为pH、耗氧量、氨氮、氯化物（以Cl-计）、氟化物（以F-计）、钾、钙、硝酸盐、钠、总磷。

表10.4-1     地下水长期跟踪监测井特征一览表

| 编号 | 坐标 | 功能 | 位置关系 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC1 | E103.8492°N29.3819° | 背景监测点 | 项目区地下水方向上游 | pH、耗氧量、氨氮、氯化物（以Cl-计）、氟化物（以F-计）、钾、钙、硝酸盐、钠、总磷 | 一季度一次，每次连续监测两天 |
| JC2 | E103.8398°N29.3845° | 污染扩散建测点 | 项目厂区污水处理站旁 |  |  |
| JC3 | E103.8375°N29.3834° | 污染跟踪监测点 | 项目区地下水方向下游厂界处 |  |  |

（5）固废和副产物

检查项目：废催化剂、废膜、废树脂、废活性炭、废石墨头、污泥、氯化钙滤液、生活垃圾等。

检查频率：每季度一次，并执行报表制度。

（6）土壤：在厂区污水处理站（TR1）、上风向厂界处（TR2）和下风向厂界处（TR3）设置跟踪监测点。

表10.4-2         土壤环境跟踪监测布点

| 编号 | 监测点位 | 取样要求 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | 污水处理站（E103.83946°，N29.38461°） | 柱状样 0~0.2m、0.2~0.5 m、0.5~0.8m分别取样 | pH、有机质、氯化物、氟化物 | 每1年监测1次。 |
| TR2 | 上风向厂界处（E103.84015°，N29.38758°） | 表层样0~0.2m | pH、有机质、氯化物、氟化物、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿/氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、（顺）1,2-二氯乙烯、（反）1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯/乙苯、苯乙烯、甲苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、硝基苯、苯胺、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |
| TR3 | 厂区下风向厂界处（E103.84194°，N29.38145°） |  |  |  |

监测点TR1为柱状样，分别在0~0.2m、0.2~0.5 m、0.5~0.8m取样，监测项目为pH、有机质、氯化物和氟化物。监测点TR2和TR3为表层样，在0~0.2m处取样，监测因子为pH、有机质、氯化物、氟化物、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿/氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、（顺）1,2-二氯乙烯、（反）1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯/乙苯、苯乙烯、甲苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、硝基苯、苯胺、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。按照《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕88号），项目投产运行后每1年监测一次。

环评要求：1、公司的废水、废气污染治理设施单独设置电表，并按照规定做好相应台账记录并保存。2、废水处理设施总排口安装pH、流量、化学需氧量、氨氮在线监控系统。3、污染治理设施及排放口安装视频监控系统，并按规定做好数据保存。

项目的监测频次按国家法律法规要求，企业自行监测按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行；环保部门监督性监测按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《2016年四川省重点污染源监督性监测方案》（川环办发[2016]54号）执行。

  - 环保管理、监测人员的培训计划

对从事环保工作的专职人员，进行上岗前和日常专业培训，环境监测人员应在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知识，要求其了解公司各种产品的生产工艺和产生的废气、噪声等污染的治理技术，掌握废气、噪声的监测规范和分析技能，确保废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

- 结论与建议

    - 建设项目的环保可行性结论

四川永祥新能源有限公司拟在五通桥新型工业基地内建设永祥新能源二期技改项目，技术改造后永祥二期形成10.1万吨/年多晶硅产能，永祥全厂形成26.1万吨/年多晶硅产能。

- 项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目在现厂成熟可靠工艺基础上进行了进一步优化调整和挖潜，贯彻了清洁生产要求。项目选址地与周边环境基本相容，本次技术改造在依托现厂已建设各项环保措施及环境风险防控措施的基础上进一步优化，在三废达标排放和环境风险防控的同时实现不增加外排废水量、不增加渣浆处置量、废气排放量控制在原环评批复水平，经预测外排污染物对各环境要素的影响可接受。在落实环评提出的各项环保措施和环境风险防控措施的前提下，则项目在五通桥新型工业基地内拟选址处建设从环保角度可行。

    - 建  议

1）建议企业进一步完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。

2）建设单位应该切实作好污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

3）企业应时刻追踪行业动态，优化生产工艺，进一步提高清洁生产水平。

4）建设单位加强施工期环境管理，控制扬尘。